Инженерная графика

Преподаватель Куклина Н.Р.

Задание для группы СП-20т

Выполнить в срок до 18 мая 2020г

Чертеж выполнить в ручной графике

Задание для выполнения

Дано: аксонометрическое изображение изделия, изготовленного из стальных деталей с помощью электродуговой ручной сварки ГОСТ 5264-80, рис 1 и сборочный чертеж, спецификация данного изделия, выполненные в задании часть 3.

Требуется: Выполнить на формате А4 чертежи трех деталей, входящих в сварное соединение

Пример выполнения чертежей деталей другого сборочного чертежа сварного соединения представлен на рис.2, 3, 4, 5, 6, 7

Краткие теоретические сведения указаны ниже

Рисунок 1 Вариант задания для выполнения

Порядок выполнения задания

- Внимательно рассмотреть наглядное изображение сварного соединения, выполненный сборочный чертеж и спецификацию данного сварного соединения (задание часть 3)

- Определить детали, чертежи которых необходимо выполнить

- Для каждой детали, входящей в сварное соединение

  - Выбрать главное изображение

  - Выбрать количество изображений

  - Выбрать масштаб изображения

  - На формате А4 вычертить рамку и основную надпись

  - Вычертить изображения. При выполнении рабочих чертежей деталей (рис 4,5,6,7), из которых изготавливается сварной узел, необходимо показать не только форму детали, но и форму и размеры скосов кромок в зависимости от сварного шва (см краткие теоретические сведения)

  - Нанести размеры: формообразующие, координирующие, габаритные

  - Оформить основную надпись

Краткие теоретические сведения

Выполнение рабочих чертежей деталей

При выполнении рабочих чертежей деталей (рис 4,5,6,7), из которых изготавливается сварной узел, необходимо показать не только форму детали, но и форму и размеры скосов кромок в зависимости от сварного шва. Например, к основанию 1 приварена стойка 2 (см рис 2,3) Буквенно-цифровое обозначение шва – У9. По табл. 1 устанавливаем, что это угловой шов, односторонний, со скосом двух кромок. Конструктивное оформление скоса кромок выполняется в соответствии с рисунком, который приведен в правом нижнем углу продолжение табл.1). Так, на Основании выполнен скос на длине 15 мм под углом 25° (Рис. 4) Аналогичный скос выполнен на нижнем торце стойки: угол 25° на длине 16-1=15мм (рис.5).

Следующий пример. Ребро жесткости 4 приварено к основанию 1 и стойке 2. Буквенно-цифровое обозначение шва –Т8. По тал.1 (продолжение табл.1) устанавливаем, что это торцевое соединение, двусторонний шов с двумя симметричными скосами одной кромки. Конструктивные элементы подготовленных кромок и их размеры приведены в левом нижнем углу табл.1. Применяя данные рекомендации к детали 4, назначается скос под углом 45° на двух торцах ребра, в средней части которых остается полоса шириной 1мм (рис.7). Так же назначается скос кромки на верхнем торце стойки 2. Ребро 4приварено к втулке 3 с помощью сварного шва, буквенно-цифровое обозначение которого – Т3–Δ7. По табл. 1 определяем, что это тавровое соединение, двухсторонний шов, без коса кромок. Так как в этом случае нет скоса кромок, то требуется оговаривать величину катета сварного шва – Δ7. Выбор величины катета сварного шва производится по рекомендациям, приведенных в левой нижней части табл. 1.

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Таблица1

Продолжение таблица 1