Основы черчения

Преподаватель Куклина Н.Р.

Задание для группы МРЭА-11

Выполнить в срок до 7 июня 2020г

Задание:

- Просмотреть  видео уроки

- по теме «Виды соединений» (нажмитеCTRL+левая кнопка мыши на ссылке) https://www.lektorium.tv/lecture/25893

- по теме «Сборочный чертеж»https://lektorium.tv/lecture/25886

- Прочитать сборочный чертеж рис. 1

Прочитать сборочный чертеж — это означает определить назначение, устройство и принцип работы изображенного на нем изделия. Выяснить взаимодействие, способы соединения и форму каждой детали

- Ответить на вопросы письменно в тетради и отправьте на почту преподавателя Kuklina@vemst.ru

- Как называется изображенное на чертеже изделие

- Определить масштаб выполненных изображений на чертеже

- Определить габаритные размеры изделия

- Установить, какие изображения (виды, разрезы, сечения) даны на чертеже

- Изучить спецификацию и установить число наименований и количество оригинальных и стандартных деталей

- По номерам позиций найти деталь 4,5 на чертеже. Определить форму

- Выяснить виды соединения деталей

- Определить порядок сборки и разборки изделия

- Определить принцип работы изделия

Рисунок 1. Задание для выполнения (сборочный чертеж «Пневмоаппарат клапанный»)

Рисунок 2. Задание для выполнения (спецификация к сборочному чертежу «Пневмоаппарат клапанный»)

Сборочным чертежом называют документ, содержащий изображение изделия и другие данные, необходимые для его сборки (изготовления) и контроля.

Сборочный чертеж должен содержать:

• изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу;

• эксплуатационные, установочные и присоединительные размеры (все они справочные) и другие размеры, параметры и требования, которые должны быть выполнены и проконтролированы по данному чертежу;

• указания о характере и способе соединения деталей, в том числе неразъемных соединений (сварных, паяных, клепаных и т.п.);

• номера позиций составных частей, входящих в состав сборочной единицы, расположенные на полках линий-выносок;

• основные характеристики изделия (когда это необходимо).

Спецификация – текстовый документ, определяющий состав сборочной единицы (комплекса, комплекта) и необходимый для ее изготовления, комплектования конструкторских документов и планирования запуска в производство.

Спецификация выполняется на отдельных листах формата А4 с основной надписью по форме 2 для заглавного листа и по форме 2а для последующих листов при большом числе составных частей сборочной единицы (ГОСТ 2.108—68). В спецификацию вносят перечень составных частей, входящих в специфицируемое изделие, а также конструкторские документы, относящиеся к этому изделию.

Чтение чертежей рекомендуется проводить в такой последовательности.

- Ознакомление с изделием. По основной надписи выяснить наименование изделия, масштаб изображения и др.

- Чтение изображений. Определить, какие виды, разрезы, сечения даны на чертеже и каково назначение каждого изображения

- Изучение составных частей изделия. По спецификации выяснить наименования составных частей изделия, по чертежу — форму и взаимное положение

- Изучение конструкции изделия. Выяснить характер соединения отдельных деталей между собой

- Определение последовательности сборки и разборки изделия. Это завершающая стадия чтения чертежа.

Пример чтения чертежа (рис 3):

- Изделие называется «Вентиль». Это название записано в соответствующей графе основной надписи.

- Вентиль предназначен для регулирования доступа рабочей среды (жидкости или газа) из одной системы в другую.

- На чертеже дан фронтальный разрез, который позволяет выявить внутреннее строение всех деталей и вид сверху без дет. 7,8,9 (маховик, гайка, шайба).

- Первая деталь называется корпус. Основная часть корпуса имеет форму пустотелого цилиндра, оканчивающегося сверху цилиндрическим наконечником с внешней резьбой, а внизу- двумя приливами c внешней резьбой. Также внутри пустотелого цилиндра имеются резьбовое отверстие и отверстия, соединяющие входную и выходную полости.

Деталь №2 – шпиндель имеет цилиндрическую поверхность. На одном конце его нарезана резьба под гайку и профрезерован призматический элемент квадратного сечения. Примерно посередине нарезана резьба. Другой конец шпинделя обжат по головке клапана. Вращение шпинделя обеспечивает передвижение клапана детали поз. №3. Клапан имеет ступенчатую цилиндрическую и усеченную коническую форму.

Деталь №4- гайка накидная. Cнаружи гайка представляет собой шестигранник, внутри имеется резьба и отверстие для шпинделя.

Деталь №5-втулка сальника. Имеет ступенчатую цилиндрическую форму. Служит для уплотнения набивки (пеньки).

Деталь №6-кольцо сальника. Имеет пустотелую цилиндрическую форму с внутренними скосами.

- Детали между собой соединяются при помощи резьбы. При повороте маховика против часовой стрелки шпиндель начинает двигаться вверх и поднимать клапан. При помощи вентиля можно регулировать давление жидкости или газа.

- На чертеже приведены габаритные размеры: высота 140-155, длина 100 и ширина 55, а также эксплуатационные  диаметр 8 и присоединительные 45,20 и М27.

- Выявив конструкцию каждой детали, входящей в изделие, определяем порядок сборки.    В отверстие корпуса 1 ввинчивают шпиндель 2 с клапаном 3 до контакта конуса клапана с перекрываемым отверстием. Далее в сальниковую камеру корпуса устанавливают кольцо сальника 6, укладывают уплотнительную набивку 10, вставляют втулку сальника 5 и фиксируют накидной гайкой 4. На шпиндель 2 надевают маховик 7 и крепят через шайбу 9 гайкой 8.   Разборка вентиля осуществляется в последовательности, обратной сборке.

Рисунок 3. Сборочный чертеж и спецификация примера чтения сборочного чертежа