«Электротехника»

Преподаватель Олин С.А.

olin@vemst.ru

Лабораторная работа для 1 курса

Группы: ЭГС10, ЭГС10п, МСР15.

Выполнить в срок до 22.04.2020 г.

Методические материалы и ход выполнения Лабораторной работы можно посмотреть по ссылке

https://youtu.be/0_Hc9pzTDkc

Изучите теоретический материал (файл «Цепь постоянного тока с последовательным соединением резисторов.pdf») Выполните лабораторную работу и отправьте письменный (или в формате MS Word)  отчёт на email преподавателя

Задание  Цепь постоянного тока с последовательным соединении резисторов.

В форме отчёта лабораторной работы	Объем отчёта - 2 -3 стр. формата А4. Шрифт - 14, Times New Roman, интервал - 1,5, выравнивание - по ширине.

Компоновка отчёта:

1.Название (Смотри в задании)
2. Общее сведения из методического пособия
3. Цель: Измеряя токи и напряжение убедитесь, что ток одинаков в любой точке последовательной цепи и что сумма напряжений на 3 резисторах равна напряжению, приложенному ко всей цепи. Сравнить результаты измерения с расчетом. 
4. Порядок выполнения работы.

1. Соберите цепь согласно схеме рис. 3.2. Последовательно с резисторами 47, 100 и 220 Ом включите специальные миниблоки для подключения амперметра.

2. С помощью двухжильного кабеля со штекером поочередно подключайте к этим миниблокам мультиметр в режиме измерения тока и измеряйте ток вдоль всей последовательности цепи. Убедитесь, что ток имеет одно и то же значение и запишите его в табл. 3.1.

3. Затем измерьте напряжения на каждом резисторе, а так же полное напряжение на входе цепи. Все измеренные величины занесите в табл 3.1.

4. Рассчитайте эквивалентное сопротивление цепи, ток и падение напряжения на каждом резисторе. Результаты занесите в табл. 3.1 и сравните с измеренными значениями.

5. Сделайте вывод, сравнивая экспериментальные данные с расчётными.

Отчёт составить в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам».

Теоретический материал: учебник «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» Л.И. ФУФАЕВА. Стр. 94 – 102. Интернет ресурсы