Инженерная графика

Преподаватель Куклина Н.Р.

Задание для группы СП-20т

Выполнить в срок до 25 марта 2020г

Работу сдать по окончании карантина по графику учебного процесса

Задание для выполнения

На формате А4 выполнить эскиз зубчатого колеса. Чертеж выполнить в ручной графике

1 Определим параметры для расчета

Модуль зубчатой передачи m=4

Число зубьев z=20

Диаметр вала Dв=25

2. Произвести расчеты параметров зубчатого колеса

Таблица 1

| Параметр | Обозначение | Расчетная формула |
| --- | --- | --- |
| Высота головки зуба | ha | ha= m |
| Высота ножки зуба | hf | hf=1,25m |
| Высота зуба | h | h= ha+ hf |
| Делительный диаметр | d | d= m z |
| Диаметр вершин зубьев | da | da= d+2 ha |
| Диаметр впадин | df | df= d-2 hf |
| Ширина венца зубчатого колеса | b | b = (6…8) m |
| Наружный диаметр ступицы | Dcт | Dcт=1.6 Dв |
| Длина ступицы | Lст | Lст1.5 Dв |

2