Материаловедение

Преподаватель Коротаева В.Н.

korotaeva@vemst.ru

Задание для II курса

Группа  ТМ-24т

Выполнить в срок до 30 апреля 2020

Выполнить и сдать на проверку практическую работу № 1 по теме «Анализ сплавов по диаграмме «Железо-цементит». Выполненную работу отправить по email korotaeva@vemst.ru в виде файла MS WORD или фотографий выполненной работы в тетради.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Анализ сплавов по диаграмме «Железо-цементит»

Цель работы: Изучить диаграмму состояния сплавов по диаграмме «Железо-цементит»

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомится с основными сведениями по теме работы

2. Изучить диаграмму железо-цементит (рис.1)

рис.1

3. Заполнить таблицу координат точек диаграммы железо-цементит

| Точка диаграммы | Температура, 0С | Содержание углерода, масс.% | Точка диаграммы | Температура, 0С | Содержание углерода, масс.% | Точка диаграммы | Температура, 0С | Содержание углерода, масс.% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Вставьте пропущенные слова в тексте (варианты ответов: цементит, феррит, аустенит, перлит)

Твердый раствор углерода в железе (существует в стали только до температуры 7270С). Содержание углерода в этой структуре незначительно. Это самая мягкая структура стали, ее твердость 80…100 НВ. Такая структура называется_____________________________________________________.

Механическая смесь феррита с цементитом. Твердость структуры 200…220НВ. Содержит 0,8% углерода; обладает значительной прочностью и упругостью, но не очень высокой пластичностью. Может быть зернистой или пластинчатой. Эта структура называется____________________________.

5. Ответьте на вопросы

5.1 Укажите, при каком содержании углерода, %, стали являются доэвтектоидными:

А) 2,14…4,3;

Б) 0…2,14;

В) 4,3…6,67;

Г) 0,03…0,8.

5.2 Каково содержание углерода в чугуне?_____________________________________

6. По индивидуальному заданию описать превращения в сплавах

| № варианта | Содержание углерода в сплаве |  |
| --- | --- | --- |

7. Изобразите сплавы внедрения и замещения

Индивидуальное задание

| № варианта | Содержание углерода в сплаве |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,5% | 5,5%, 9000С |
| 2 | 0,9% | 2,5%, 6500С |
| 3 | 1,2% | 6,0%, 11000С |
| 4 | 2,3%, 10000С | 0,02% |
| 5 | 4,3% | 2,0% |
| 6 | 5,5%, 9000С | 0,02% |
| 7 | 4,5%, 9000С | 0,8% |
| 8 | 4,3% | 1,0% |
| 9 | 0,02% | 3,0%, 7000С |
| 10 | 2,0% | 5,5%, 9000С |
| 11 | 0,4% | 2,3%, 7000С |
| 12 | 2,0% | 4,3% |
| 13 | 2,5%, 6500С | 1,5% |
| 14 | 4,3% | 0,5% |
| 15 | 6,0%, 11000С | 2,0% |
| 16 | 0,5% | 0,01% |
| 17 | 4,5%, 9000С | 1,5% |
| 18 | 1,2% | 2,3%, 7000С |
| 19 | 0,02% | 4,3% |
| 20 | 2,0% | 4,5%, 9000С |
| 21 | 0,01% | 5%, 9000С |
| 22 | 3,5%, 6500С | 0,9% |
| 23 | 0,4% | 2,3%, 6500С |
| 24 | 2,0% | 5,5%, 9000С |
| 25 | 3,0%, 7000С | 1,5% |

Контрольные вопросы

- Какие фазы образуются в железоуглеродистых сплавах?

- Что такое феррит, аустенит, цементит, графит, ледебурит, перлит?

- Какие сплавы называют техническим железом?

- Что такое сталь?

- Опишите доэвтектоидные, эвтектоидные и заэвтектоидные стали?

- Что такое чугун?

- Опишите доэвтектические, эвтектические и заэвтектические чугуны?

- Какой основной химический элемент является обязательным компонентом в сталях и чугунах? Какова его массовая доля?