Материаловедение

Преподаватель Коротаева В.Н.

korotaeva@vemst.ru

Задание для II курса

Группа  ТМ-24т

Выполнить в срок до 30 апреля 2020

Выполнить и сдать на проверку практическую работу № 2 по теме «Механические свойства и характеристики материалов». Выполненную работу отправить по email korotaeva@vemst.ru в виде файла MS WORD или фотографий выполненной работы в тетради.

Практическая работа № 2

Механические свойства и характеристики материалов

Цель работы: Научиться рассчитывать механические характеристики 
электрорадиоматериалов в соответствии с условиями эксплуатации для их правильного выбора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание 1 (для всех вариантов)

  - Нарисовать рис.1 и рис.2

  - На рисунках обозначить указанные величины и дать им пояснение.

  - Пояснить, испытание каких механических характеристик отображено на рисунках,   дать их определение.

Все расчеты выполняются студентами по индивидуальным данным своего варианта.

Задание 2  (для четных вариантов).  Рассчитать:

  - Каким должен быть диаметр металлического стержня  d ,чтобы он мог выдержать усилие   F, если предел прочности материала, из которого             изготовлен стержень, равен  σр.

  - Длину стержня в момент максимального растяжения, если первоначальная  длина равняется Lo, относительное удлинение материала равно Lр%.

Для расчетов пользоваться данными из таблицы №1

Таблица 1

| № варианта | F (н) | σр (МПа) | Lo (см) | L р% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10000 | 120 | 50 | 30 |
| 2 | 11000 | 360 | 30 | 27 |
| 3 | 12000 | 420 | 30 | 14 |
| 4 | 13000 | 360 | 30 | 27 |
| 5 | 14000 | 120 | 75 | 30 |
| 6 | 15000 | 240 | 40 | 29 |
| 7 | 16000 | 490 | 30 | 3 |
| 8 | 17000 | 390 | 40 | 54 |
| 9 | 18000 | 350 | 40 | 30 |
| 10 | 19000 | 250 | 50 | 50 |
| 11 | 20000 | 420 | 40 | 14 |
| 12 | 21000 | 390 | 40 | 61 |
| 13 | 22000 | 490 | 40 | 3 |
| 14 | 23000 | 620 | 50 | 13 |
| 15 | 24000 | 750 | 40 | 18 |

Задание 2 (для нечетных вариантов). Рассчитать:

3.1 Какое усилие при растяжении может выдержать металлический    стержень  с диаметром  do, если предел прочности материала при растяжении  равен σр.

3.2 Первоначальную длину стержня Lo, если в момент растяжения длина равняется L1, относительное удлинение равно Lр%.

Для расчетов пользоваться таблицей №2

Таблица№ 2

| № варианта | do(мм) | σр (МПа) | L1см | Lр% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 100 | 149 | 19 |
| 2 | 20 | 50 | 119 | 19 |
| 3 | 15 | 15 | 90 | 20 |
| 4 | 10 | 140 | 60 | 20 |
| 5 | 25 | 500 | 151,25 | 21 |
| 6 | 20 | 800 | 121 | 21 |
| 7 | 15 | 850 | 92,25 | 23 |
| 8 | 10 | 440 | 61,5 | 23 |
| 9 | 25 | 590 | 156,25 | 25 |
| 10 | 20 | 650 | 125 | 25 |
| 11 | 15 | 580 | 98,25 | 31 |
| 12 | 10 | 1540 | 65,5 | 31 |
| 13 | 25 | 445 | 147,5 | 18 |
| 14 | 20 | 1000 | 118 | 18 |
| 15 | 15 | 1800 | 87,75 | 17 |

При расчетах пользоваться формулами:

1. σр=

где: F- максимальное приложенное усилие

S- площадь поперечного сечения

σр- предел прочности при растяжении

2. S=

3. Lр%=

где: L1- длина стержня в момент максимального растяжения

Lo-первоначальная длина

Задание 3 (все варианты).

По результатам расчетов сделайте вывод,  в котором ответьте на    вопросы:

4.1 От каких параметров и как зависит величина  усилия, которое может выдержать при растяжении металлический стержень?

4.2 От чего зависит величина растяжения металлического стержня в момент приложения усилия  F?

Задание 4.

Для определения твердости материалов проведены испытания по методу Бринелля.  В материал вдавлен шарик диаметром D с усилием F. На материале получен отпечаток от шарика диаметром  d. Результаты  занесены в таблицу №3. Определить, какой из материалов обладает более высокой твердостью.

Таблица №3

|  | F(н) | D(мм) | d(мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал №1 | 29430 | 10 | 2,6 |
| Материал №2 | 29430 | 10 | 3,8 |

Для определения твердости пользоваться формулой:

HB=

Где:     F- усилие, с которым шарик вдавливался в материал

D- диаметр шарика

d- диаметр отпечатка

Какой материал обладает меньшей твердостью, если при вдавливании одинаковых шариков с равным усилием получены разные отпечатки?

Пример  задания для вариантов с четными номерами:

1. Каким должен быть диаметр металлического стержня  d ,чтобы он мог выдержать усилие   F, если предел прочности равен  σр.

2. Рассчитать длину стержня в момент максимального растяжения, если первоначальная длина равняется Lo, относительное удлинение равно L р%.

| № варианта | F (н) | σр (МПа) | Lo (см) | L р% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1200 | 430 | 50 | 2 |

3. Определить, какой из материалов обладает более высокой твердостью.

|  | F(н) | D(мм) | d(мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал №1 | 600 | 4 | 1 |
| Материал №2 | 400 | 6 | 2,4 |

Ответ пояснить.

Пример задания для вариантов с нечетными номерами:

1. Какое усилие при растяжении может выдержать металлический стержень с диаметром  do, если предел прочности материала при растяжении равен σр.

2. Рассчитать первоначальную длину стержня Lo, если в момент растяжения длина равняется L1, относительное удлинение равно Lр%.

| № варианта | do(мм) | σр (МПа) | L1см | Lр% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 240 | 84 | 6 |

3. Определить, какой из материалов обладает более высокой твердостью.

Ответ пояснить.

|  | F(н) | D(мм) | d(мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал №1 | 1100 | 8 | 2,4 |
| Материал №2 | 1000 | 10 | 2,2 |