МДК.02.02 Теоретические основы механической обработки деталей радиоэлектронной аппаратуры, приборов и узлов

Преподаватель Шихалев С.А.

shikhalev@vemst.ru

Тестовое задание №4 для МРЭА-11

Выполнить в срок до 14 мая 2020

Выполненную работу отправьте по email shikhalev@vemst.ru  в виде файла MS WORD.

Не забудьте указать свои Фамилию Имя и группу!

Ответы оформить в виде таблицы

| № вопроса | ОТВЕТ |  |  |  | № вопроса | ОТВЕТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В |  |  | А | Б | В |
| 1 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |

1. К тонкому листовому металлу относятся листы металла:

А) толщиной до 2 мм;
Б) толщиной до 1 мм;
В) толщиной от 0,5 мм до 1 мм.

2. Нанесение на заготовку линий и точек, для обозначения  границ обработки и центров отверстий называется:

А) эскиз;
Б) разметка;
В) чертёж.

3. К какому виду соединений относится  клёпка?

А) разъёмным;
Б) неразъёмным;
В) неподвижным.

4. Инструмент для нарезания внутренней резьбы называется:

А) плашка;
Б) вороток;
В) метчик.

5. Кернер, это инструмент используемый:

А) для выполнения отверстий;
Б) для рубки металла;
В) для разметки.

6. Шарнирное соединение относится:

А) к неразъёмным соединениям;
Б) к неподвижным соединениям;
В) к подвижным соединениям.

7. Распиливание отверстий и пройм выполняется:

А) напильником;
Б) круглым напильником;
В) слесарной ножовкой.

8. Изображение детали в натуральную величину, или в масштабе с простановкой размеров, это:

А) чертёж;
Б) эскиз;
В) наглядное изображение.

9. Из перечисленных напильников наиболее крупную насечку имеет:

А) драчёвый;
Б) бархатный;
В) личной.

10.Отделка изделий служит для:

А) придания изделию лучшего эстетического вида;
Б) придания изделию лучшего эстетического вида, защиты изделия от коррозии;
В) придания изделию лучшего эстетического вида, защиты изделия от коррозии, продления срока службы изделия.

11. Инструмент для нарезания наружной резьбы, называется:

А) плашка;
Б) метчик;
В) вороток.

12. На токарном станке 16К20, можно выполнить следующие операции:

А) обтачивание, нарезание резьбы, фрезерование;
Б) обтачивание, сверление, нарезание резьбы, растачивание;
В) обтачивание, сверление, фрезерование канавок, шлифование.

13.На каком из перечисленных станков осуществляются основные движения: вращательное и поступательное движения инструмента?

А) На сверлильном;
Б) На токарном;
В) На фрезерном.

14. Для закрепления заготовок на сверлильном станке служат:

А) трёхкулачковый патрон, машинные тиски, прижимные планки;
Б) слесарные тиски, прижимные планки, ручные тиски;
В) машинные тиски, прижимные планки, ручные тиски.

15. Точность измерения штангенциркуля ШЦ-1:

А) 0,05 мм;
Б) 0,1 мм;
В) 1 мм.

16. Коррозия, это разрушение металлов и сплавов, в следствии:

А) воздействия на них внешних сил;
Б) воздействия их с внешней средой;
В) воздействия их с внешней средой и воздействия на них внешних сил.

17. Основными движениями на токарном станке считаются:

А) вращательное движение заготовки и поступательное движение инструмента (резца, сверла);
Б) вращательное движение инструмента и поступательное движение заготовки;
В) вращательное и поступательное движение инструмента.

18. При выполнении какой из перечисленных слесарных операций, не оставляют припуск на последующую обработку?

А) Резание ножовкой;
Б) Рубка металла;
В) Резание слесарными ножницами.

19. Свойство металла возвращать свою первоначальную форму, после прекращения действия внешних сил это:

А) прочность;
Б) упругость;
В) пластичность.

20. Коррозионная стойкость металла, это:

А) механическое свойство;
Б) химическое свойство;
В) физическое свойство.

21. Каким из перечисленных свойств непременно должен обладать металл для изготовления заклёпок:

А) пластичность;
Б) прочность;
В) упругость.

22. Сталь, это сплав железа с углеродом, где:

А) углерода не менее 2%;
Б) углерода от 2% до 4%;
В) углерода не более 2%.

23. Кровельная сталь, это листовой металл толщиной:

А) до 1 мм;
Б) от 0,5 мм до 1 мм;
В) от 1 мм до 2 мм.

24. Свойство металла – твёрдость, относится к:

А) физическим свойствам;
Б) механическим свойствам
В) химическим свойствам.

25. Термическая обработка стали, при которой изделие становиться более твёрдым, называется:

А) отжиг;
Б) воронение;
В) закалка.

26. С увеличением содержания углерода сталь становится:

А) более мягкой;
Б) более пластичной;
В) более твёрдой и хрупкой.

27. Отделка изделий шлифованием выполняется при помощи:

А) личного напильника;
Б) драчёвого напильника или шлифовальной шкурки;
В) бархатного напильника или шлифовальной шкурки.

28. Какие металлы и сплавы более подвержены коррозии:

А) чёрные металлы;
Б) цветные металлы и их сплавы;
В) легированные стали.

29. К обработке металлов без снятия стружки относится:

А) обработка на фрезерном станке;
Б) литейное производство;
В) нарезание резьбы.

30. Чугун по сравнению со сталью:

А) более прочный;
Б) более мягкий;
В) более твёрдый.

31. Основным инструментом для работы на токарном станке является:

А) фреза;
Б) сверло;
В) резец.

32. Плоским напильником обрабатывают:

А) плоские поверхности;
Б) плоские и вогнутые поверхности;
В) плоские и выпуклые поверхности.

33. Какой вид соединений относится к разъёмным соединениям:

А) болтовое соединение;
Б) соединение заклёпками;
В) подвижное соединение.

34. Какой из перечисленных способов разметки наиболее приемлем для пространственной разметки:

А) по чертежу;
Б) по образцу;
В) по шаблону.

35. Выберете наиболее простой способ разметки из перечисленных:

А) по образцу;
Б) по шаблону;
В) по чертежу.

36. Выполняя рубку в тисках мы сможем:

А) разрубить и вырубить;
Б) вырубить;
В) отрубить.

37. Как называется отверстие, показанное на рисунке:

А) глухое;
Б) сквозное;
В) не полное.

38. Инструмент для клёпки – натяжка используется:

А) для клёпки впотай;
Б) для клёпки заклёпками с полукруглой головкой;
В) в обоих перечисленных случаях.

39. На каком рисунке, изображена заклёпка с потайной головкой?

А) на рисунке: б и в
Б) на рисунке: г и д
В) на рисунке: б.

40. В каком варианте ответа перечислены только приспособления:

А) вороток, машинные тиски, станина, плашкодержатель;
Б) слесарные тиски, машинные тиски, шпиндель, вороток;
В) машинные тиски, вороток, плашкодержатель, слесарные тиски, трёхкулачковый патрон.