Метрология

Преподаватель Копанева Т.А

kopaneva@vemst.ru

Задание для 2 курса

Группы КРИП-26Т

Выполнить в срок до 25 мая 2020 г.

Выполненную работу отправьте по email  kopaneva@vemst.ru в виде фото (скан) тетради по метрологии, где выполнена работа.

Готовую работу отправить по электронному адресу до 25 мая (включительно).

Не забудьте указать свои Фамилию Имя и группу!

Задание

Мы с вами закончили курс по дисциплине «Метрология. Стандартизация. Сертификация».

Начнем подготовку к экзамену, отвечая на вопросы теста.

Задание.

- Прочитать и вспомнить теоретический материал, ответив на вопросы (устно).

- Ответить на вопросы теста и вписать правильный ответ. Если вопрос с предлагаемыми ответами, то правильный ответ выделить синим цветом.

Пример.

- Укажите, может ли деталь с действительным размером, равным номинальному, оказаться бракованной:

- Да

- Нет

Экзаменационные вопросы

- Средства измерения и контроля шероховатости поверхности.

- Стандартизация. Цель стандартизации и ее задачи.

- Стандарт – нормативный документ. Категории стандартов.

- Понятие «качество продукции». Показатели качества продукции.

- Принцип взаимозаменяемости. Полная и неполная взаимозаменяемость.

- Верхнее и нижнее предельное отклонение. Допуск. Поле допуска

- Условие годности действительного размера. Годность «вала» и «отверстия».

- Посадки. Посадки с зазором, с натягом, переходные.

- Система вала. Система отверстия.

- Квалитеты точности.

- Шероховатость поверхности. Параметры Rz, Ra. Обозначение шероховатости на чертеже.

- Допуски и отклонения формы поверхностей. Реальная, номинальная поверхности. База. Отклонения формы плоских поверхностей

- Отклонения формы цилиндрических поверхностей. Как обозначаются на чертеже.

- Допуски и отклонения расположения поверхностей. Виды отклонений. Обозначения на чертеже.

Тест.

- Назовите источник, из которого узнают технические требования, предъявляемые к детали: _________________________________

- Укажите, от чего зависят требования к детали:

а) от требований конструктора;

б) от используемого оборудования;

в) от служебного назначения.

- Укажите, каким образом устанавливается действительный размер детали:

а) расчетом;

б) измерением;

в) сравнением двух деталей.

- Укажите, какая величина является номинальным размером, если указана длина детали 20-0,3: _______________________

- Для размера 25-0,2+0,1, определите:

- Номинальный размер ____

- Верхнее предельное отклонение ____

- Нижнее предельное отклонение _____

- Определите допуск на размер 40±0,1

______________

- Укажите годный размер детали, если длина изделия 90+0,35

а) 90,6 мм;

б) 90,3 мм;

в) 89,9 мм.

- Укажите, в каком случае у детали типа «отверстие» дефект исправим:

а) размер отверстия больше требуемого;

б) размер отверстия меньше требуемого.

- Укажите, в каком случае при соединении отверстия и вала получается посадка с натягом:

а) вал меньше отверстия;

б) вал больше отверстия.

- Когда образуется переходная посадка

- Поля допуска вала выше поля допуска отверстия

- Поля допуска отверстия выше поля допуска вала

- Поля допусков пересекаются

- Укажите, какие из деталей на рис 1.2 относятся к деталям типа «отверстие»: а, б, в, г (обведите в кружок правильный ответ)

- Укажите какая посадка изображена на рисунке 1.4

- С зазором

- Переходная

- С натягом

- Укажите, в каком случае посадка относится к системе отверстия:

- Посадка, осуществляемая за счет изменения размера вала;

- Посадка, осуществляемая за счет изменения размера отверстия;

- Квалитет – это

- Показатель точность размера;

- Показатель шероховатости;

- Показатель качества

- Укажите, для какого квалитета требуется более высокая точность получения размера детали:

- 40Н8

- 40Н6

- Какие виды стандартов вы знаете:

- _____

- _____

- _____

- _____

- Ответьте, какая взаимозаменяемость не предусматривает доработку деталей при сборке:

- Полная

- Неполная

- Функциональная

- По формулировке определите показатель качества. Показатель, характеризующий условия изготовления детали, - это …

- Назначения

- Эстетичности

- Технологичности

- Из перечисленных отклонений выберите отклонение формы

- Допуск круглости

- Допуск соосности

- Допуск плоскостности

- Допуск перпендикулярности

- Допуск цилиндричности

- Укажите, какой вид отклонения обозначен знаком, изображенным на рисунке 1.4

- Отклонение от цилиндричности

- Отклонение от круглости

- Отклонение соосности

- Закончите фразу: «Совокупность неровностей на рассматриваемой поверхности – это ………………………..»

- Укажите, какой из параметров, характеризующих шероховатость поверхности, является средним арифметическим отклонений точек профиля от базовой длины:

- Ra;

- Rz.

- Укажите, какой вид измерений используют при контроле расстояния между центрами двух отверстий:

- Прямой;

- Косвенный.

- Определите, к какому виду мер относятся плоскопараллельные концевые меры:

- К штриховым;

- К концевым.

- Укажите, какой вид штангенциркуля снабжен верхними губками для разметки:

- ШЦ – I;

- ШЦ – II

- ШЦ – III

- Укажите, какой инструмент необходимо использовать для контроля размера 40 +0,05мм:

- Штангенциркуль;

- Микрометр.

- Какой инструмент выгодно использовать для контроля наружных и внутренних поверхностей при контроле изделии в массовом производстве:

- Микрометр;

- Штангенциркуль;

- Калибры.

- Укажите, какая единица измерения углов используется при контроле углов:

- …°;

- мм;

- …°, минуты ´

- С помощью какого инструмента можно проконтролировать биение шпинделя?

- Штангенциркуля

- Глубиномер индикаторный

- Индикатором часового типа

- Какая часть микрометра обеспечивает постоянное зажимное усилие.

- Барабан

- Трещотка

- Микрометрический винт