Метрология

Преподаватель Копанева Т.А

kopaneva@vemst.ru

Задание для 2  курса

Группы  ТМ-24Т

Выполнить в срок до 2 апреля  2020 г.

Выполненную работу отправьте по email kopaneva@vemst.ru в виде фото (скан) тетради, где выполнена работа.

Готовую работу отправить по электронному адресу до 2 апреля.

Не забудьте указать свои Фамилию Имя и группу!

Задание 1

- Сделать запись в тетрадь.

- Посадки с гарантированным зазором используются в тех случаях, когда допускается относительное смещение деталей;

- посадки с гарантированным натягом – когда необходимо передавать усилие или вращающий момент без дополнительного крепления только за счет упругих деформаций, возникающих при сборке сопрягаемых деталей;

- переходные посадки имеют небольшие зазоры и натяги и поэтому их применяют в тех случаях, когда необходимо обеспечивать центрирование деталей, то есть совпадение осей отверстия и вала; при этом требуется дополнительное закрепление соединяемых деталей.

- Зарисуйте в тетради по метрологии взаимное расположение полей допусков сопрягаемых деталей в системе отверстия и в системе вала.

Система отверстия Система вала

- Прочитать и законспектировать, почему система отверстия более предпочтительна.

По технологическим и экономическим соображениям главным образом используется система отверстия, так как в этом случае сокращается количество типоразмеров дорогостоящего инструмента для финишной обработки отверстий (зенкеров, разверток, протяжек и т. п.). Валы же вне зависимости от расположения поля допуска обрабатываются одним и тем же резцом или шлифовальным кругом.

Систему вала применяют, как правило, по конструктивным соображениям, например, когда требуется чередовать соединения нескольких отверстий одинакового номинального размера на одном валу, но с различными посадками. В некоторых случаях система вала выгоднее экономически, например, при возможности изготовления деталей типа тяг, осей, валов из точных холоднотянутых прутков без механической обработки их наружных поверхностей.

Задание 2. Тема «ЕСДП» - единая система допусков и посадок.

- Прочитать  в электронном источнике информацию и законспектировать  в тетради по метрологии, ответив на вопросы:

- На какие основные четыре диапазона ( по ГОСТ 25347-82) разделены размеры деталей, а соответственно поля допусков. Какой диапазон размеров и полей допусков  применяется в машиностроении.

- Структура таблицы ЕСДП.

- Для чего, каждый диапазон разбит на интервалы размеров.

- Ряды точности. Дать определение понятия квалитета.

- Сколько квалитетов в диапазоне 1…500 мм. И какие квалитеты применяются в машиностроении.

- Записать в тетради основное правило:  «С увеличением номера квалитета - точность размера уменьшается!!!»

- Записать в тетради.

- Для ответственных сопряжений (посадок) применяют 6 и 7 квалитеты, в случае больших зазоров и натягов применяют – 8…10 квалитеты, 11 квалитет и 12 используют для грубых соединений. Остальные квалитеты (12…14) используют для несопрягаемых элементов деталей.

- Как обозначаются поля допусков отверстия,  и вала? Что означает цифра, что означает буква?

- Что такое основное отклонение? Дать определение.

- Как находят отклонения размеровпо таблице ЕСДП.

- В каких единицах представлены отклонения в ЕСДП.

- Как наносятся отклонения на чертежах. Привести примеры нанесения.

- Как посадки обозначаются на сборочных чертежах. Привести пример.

- Как обозначаются посадки в системе отверстия и в системе вала.

- Как по обозначению посадкиопределить, в какой система она задана: в системе отверстия или в системе вала.

Литература:

ГОСТ 25346-89 и ГОСТ 25347 – 82

https://studopedia.ru/5_159946_lektsiya---sistemi-dopuskov-i-posadok-dlya-elementov-tsilindricheskih-i-ploskih-soedineniy.html