Метрология.

Преподаватель Копанева Т.А

kopaneva@vemst.ru

Задание для 2 курса

Группы ТМ-24Т

Выполнить в срок до 25 мая 2020 г.

Выполненную работу отправьте по e-mail  kopaneva@vemst.ru в виде фото (скан) тетради, где выполнена работа.

Готовую работу отправить по электронному адресу до 25 мая.

Не забудьте указать свои Фамилию Имя и группу!

Задание №1

- Прочитать теоретический материал теме «Шпоночные соединения. Допуски и посадки, средства измерения».

- Законспектировать в тетради по метрологии, ответив на вопросы в конце теоретической части.

Задание №2

- Прочитать теоретический материал теме «Шлицевые соединения. Допуски и посадки, средства измерения».

- Законспектировать в тетради по метрологии, ответив на вопросы в конце теоретической части.

Шпоночные соединения. Допуски и посадки, средства измерения.

Чтобы соединить вал двигателя с валом машины, применяют муфту, одна часть которой расположена на валу двигателя, а вторая укреплена на входном валу машины. Эти отдельные части муфты обычно называют втулкой. Для передачи вращения соединения вала со втулкой осуществляется с помощью специальных деталей шпонок.

При сборке шпонки, вала и втулки необходима взаимозаменяемость.

Обычно шпонки устанавливают в пазах на валу по неподвижной, а втулки — по одной из подвижных посадок. Натяг шпонки необходим, чтобы шпонка не выпадала при монтаже и не передвигалась при эксплуатации, а зазор при втулке, — чтобы компенсировать неизбежные неточности размеров, формы и взаимного расположения пазов. В машиностроении наибольшее применение получили соединения с призматическими шпонками. Их размеры и размеры шпоночных пазов нормируются ГОСТ 23360-78 «Шпонки призматические. Размеры, допуски и посадки». Предельные отклонения размеров призматических шпонок по ширине и высоте установлены для трех исполнений шпонок: с

- закруглениями по обоим концам (А);

- • прямоугольные (В);

- • с закруглением на одном конце (С

Наиболее важным является соединение втулки и вала по размеру «b», ширине паза и шпонки.

Шпоночные соединения по размеру «b» построена по системе вала, то есть шпонка имеет по этому размеру для всех посадок одинаковое поле допуска h9, а различные посадки получаются за счет назначения различных полей допусков ширины канавок (пазов).

Глубина паза у вала под шпонку задается размером t1, (предпочтительно) или d-t1, глубина паза у отверстия под шпонку — размером t2 или D +t2 (рис.1).

По ГОСТу установлено, что посадки шпоночных соединений по размеру b разделены на три группы: плотные, нормальные, свободные.

Плотное соединение: задается посадкой P9h9.

Нормальное соединение: задается посадками Js9h9 (втулка), N9h9 (вал).

Свободное соединение: посадками N9h9 (вал), D10h9 (втулка).

Высота шпонка имеет поле допуска h11. Сопрягаемые с ней глубины канавок (пазов) имеют поле допуска H11. По длине l шпонки с полем допуска h 14.

Такое назначение полей допусков на размеры призматических шпонок делает возможным их централизованное изготовление независимо от посадок.

Условное обозначение шпоночного соединения на чертеже.

Запись

18×N9h9×Js9h9×11×100

читается так: шпоночное соединение; посадки по размеру «b»: паз вала со шпонкой N9h9 и паз втулки со шпонкой Js9h9.

Номинальные размеры шпонки 18×11×100:

18 – ширина шпонки; 11-высота шпонки; 100 – длина шпонки.

Средства контроля параметров шпоночного соединения.

- Размеры шпонок по ширине «b» и по высоте «h» в единичном производстве контролируют измерением их действительных размеров обычными средствами измерения: штангенциркуль.

- В серийном производстве ширину шпонки «b» контролируют гладкими калибрами – скобами для поля допуска h11.

- Для комплексного контроля годности изготовленных втулок с пазами примеряется комплексный проходной шпоночный калибр-пробка.

- Для контроля валов с пазами применяется комплексный шпоночный калибр-призма.

Законспектировать материал, ответив на вопросы.

- Шпонка – это специальная деталь для … (назначение).

- Какие основные параметры шпонок и с какой точностью их выполняют. (поле допуска). Ширина шпонки b - по ….

Высота шпонки h – по …

Глубина канавки на валу t1– по …

Длина шпонки l- по ….

- Группы посадок:

- плотное соединение – посадка P9h9.

- нормальное соединение: - Js9h9 (втулка), N9h9 (вал).

- свободное соединение: -  N9h9 (вал), D10h9 (втулка).

- Запишите обозначение и расшифруйте запись условного обозначения шпоночного соединения на чертеже:

16×N9h9×Jsh9×10×80

- Перечислите средства контроля.

Шлицевые соединения. Допуски и посадки

При соединении вала со шлицевой поверхностью (шлицевый вал) и отверстия со шлицевой поверхностью (шлицевая втулка) образуют шлицевые соединения; они различаются по форме шлицев и по размерам шлицев, то есть по мощности, передаваемой данным соединением.

По форме профиля шлицев различают соединения: прямобочные, эвольвентные, треугольные.

Прямобочные шлицевые соединения.

Контур вала со втулкой определяется следующими тремя основными параметрами:

D – наружный диаметр.

d – внутренний диаметр.

b – толщина шлица вала и ширина канавки втулки.

Центрирование вала по втулке в прямобочных шлицевых соединениях бывает трех видов.

- Соединения с центрированием по наружному диаметру – D (рис б) (при этом образуется радиальный зазор по внутреннему диаметру шлицев d).

- Соединения с центрированием по внутреннему диаметру – d (рис а) (при этом радиальный зазор будет по диаметру D).

- Соединения с центрированием по боковым сторонам шлицев – b (рис в) в этом случае радиальные зазоры имеются по обоим диаметрам D и d

Центрирование по наружному диаметру D, как наиболее экономичное, рекомендуется, когда втулку термически не обрабатывают или когда твердость ее материала после термообработки допускает калибровку протяжкой, а материала вала – фрезерование до получения окончательных размеров зубьев. В этом случае центрирующие поверхности допускают точную и производительную обработку: во втулке – протяжкой, а на валу – круглым шлифованием. Такой способ центрирования технологически прост и экономичен. Его применяют для неподвижных соединений, поскольку в них отсутствует износ от осевых перемещений, а также для подвижных, воспринимающих небольшие нагрузки.

Центрирование по внутреннему диаметру d целесообразно в тех случаях, когда втулка имеет высокую твердость и ее нельзя обработать чистовой протяжкой (тогда отверстие шлифуют по диаметру d на внутришлифовальном станке) или когда могут возникнуть значительные искривления длинных валов после термообработки.

Центрирующий участок шлицевого вала при таком центрировании необходимо изготовлять с опорной площадкой и окончательно обрабатывать на шлицешлифовальном станке. Способ обеспечивает точное центрирование, его применяют обычно для подвижных соединений.

Центрирование по боковым сторонам шлицев (размеру b) применяется при передаче знакопеременных нагрузок, больших крутящих моментов, а также при реверсивном движении. Этот метод способствует более равномерному распределению нагрузки между зубьями, но не обеспечивает высокой точности центрирования, и потому его применяют редко.

Посадка шлицевых прямобочных соединений осуществляется по центрирующей цилиндрической поверхности и одновременно по боковым поверхностям шлицев, т. е. по d и b или по D и b.

Требуемый характер сопряжения соединяемых деталей достигается назначением полей допусков центрирующих параметров. Все поля допусков выбираются по ГОСТ 25347-82. Если параметр не является центрирующим, то его изготовляют в пределах полей допусков:

для диаметра вала D –поле а11

для диаметра втулки d – поле H11

для диаметра вала d – допуск не назначается,

для диаметра втулки d – поле H11,

для размера b – посадку назначают при любом виде центрирования.

Условные обозначения допусков и посадок состоят из:

- буквы, указывающей центрирующий параметр;

- номинальных размеров параметров соединения и посадок каждого параметра.

Пример записи:

D-8×42×48H8h7×8F7e8

читать так: шлицевое прямобочное соединение, центрирование по D, параметры: b = 8 мм; d = 42 мм; D = 48 мм; посадки по D – 48, по b -8.

Для втулки

D-8×42×48H8×8F7

читать так: шлицевая прямобочная втулка, центрирование по D, параметры для D - 48H8, для b – 8F7 (d – не центрирующий).

Для вала

D-8×42×48h8×8e8

читать так: шлицевый прямобочный вал, центрирование по D, параметры для D – 48h8, для b – 8e8.

Допуски и посадки для эвольвентных шлицевых соединений

Основными параметрами. Которые обеспечивают взаимозаменяемость соединений являются:

- D - наружный диаметр

- d - внутренний диаметр

- S - толщина шлица вала, ширина впадины втулки

- m – модуль.

Допуски и посадки, исходный контур устанавливает ГОСТ 6033-80.

Центрирование деталей осуществляется различными способами. Наиболее распространены: центрирование по боковым сторонам профиля, которые применяют для большей экономичности, и центрирование по наружному диаметру, которое дает большую точность соосности втулки с валом.

Условное обозначение шлицевого эвольвентного соединения, имеющего D=35 мм, m=2,5 и центрируемого по боковым сторонам зубьев с посадкой H9g9 имеет вид: 35×2,5H9g9 (ГОСТ 6033-80).

Условное обозначение шлицевого эвольвентного соединения, имеющего D=50 мм, m=2  и центрируемого по наружному диаметру с посадкой H7g6, имеет вид: 50H7g6×2 (ГОСТ 6033-80).

Средства контроля шлицевых элементов

Для контроля годности прямобочного шлицевого соединения по ГОСТ 7951-80 применяют следующие комплекты калибров.

А) Для контроля шлицевого прямобочного отверстия (втулки): комплексный калибр-пробка проходной.

Этот калибр имеет контур, обратный контуру шлицевого отверстия. Его изготовляют с наименьшими предельными размерами параметров D, d, b.

Калибр-пробка контролирует одновременно наименьшие размеры этих параметров и их соосность, а также симметричность пазов, их шаг по окружности и параллельность боковых поверхностей пазов отверстия их осям симметрии.

Б) Для контроля шлицевого прямобочного вала: комплексный калибр-кольцо проходной.

Этот калибр имеет контур, обратный контуру шлицевого вала. Его изготовляют с наибольшими предельными размерами параметров D, d, b.

На шлицевом валу калибр-кольцо контролирует одновременно наибольшие предельные размеры этих параметров и соосность их окружностей, а также симметричность шлицев, их шаг по окружности и параллельность боковых поверхностей шлицев их осям симметрии. На вал этот калибр должен проходить по всей длине шлицевой поверхности.

Законспектировать материал, ответив на вопросы:

- Какие шлицевые соединения по форме шлицев бывают?

- Перечислите параметры прямобочных шлицев. Запишите ГОСТ.

- Какие виды центрирования применяют в машиностроении.

- Запишите пример условного обозначения шлицевого прямобочного соединения и как читать.

- Параметры эвольвентных шлицев. ГОСТ.

- И условное обозначение эвольвентного соединения.

- Какие комплексные калибры применяют для проверки шлицевых соединений.

Пример обозначения на чертеже.