Основы материаловедения

Преподаватель Орлова А.А.

orlova@vemst.ru

Задание №5

для 1 курса

Группы ЭГС-10, ЭГС-10п

Выполнить в срок до 20 мая 2020 года

Выполненную работу отправьте по email  orlova@vemst.ru  в виде файла MS WORD.

Для этого создайте новый документ MS Word, перепишите в него текст задания и ответьте на вопросы.

Теоретический материал: конспекты; учебное пособие МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (металлообработка) А.М. Адаскин, В.М. Зуев – М.: Издательский центр «Академия», 2016 год; интернет-ресурсы academia-moskov.ru   ttp_share/books/fragments

Не забудьте указать свои Фамилию, Имя и группу!

5.1. Составьте конспект  по  Теме занятия: «Твердые сплавы»

План конспекта:

- Методы получения твердых сплавов.

- Режущие и связующие компоненты.

- Вольфрамовые, титано-вольфрамовые, титано-тантало-вольфрамовые твёрдые сплавы.  Свойства, марки, применение.

- Многогранные режущие пластины.

- Ввиды цельнотвёрдосплавных инструментов.

5.2. Заполните пропуски в таблице, укажите  применение твердых сплавов

| Вольфрамовые - ВК - однокарбидные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Свойства | марки, расшифровки марок | Применение |
| - Теплостойкость сплавов ВК около 900 град - Наибольшая прочность среди твердых сплавов Чем больше кобальта: тем выше прочность, твердость и износостойкость | ВК3, ВК4, ВК6, ВК8, ВК10 ВК6 (94 % карбид вольфрама, 6 % кобальт) ВК8 – 8% и 92% соответствен |  |
|  | ВК10-ХОМ присутствует также карбид хрома |  |
| Титано – вольфрамовые – ТК- двухкарбидные |  |  |
| Твердость больше, чем у ВК, теплостойкость тоже превосходит, но прочность снижается ниже упругость, теплопроводность и электропроводность. | марки, расшифровки марок | Применение |
|  | Т15К6 15% КАРБИДА ТИТАНА, 6% КОБАЛЬТА, 79% КАРБИДА ВОЛЬФРАМА |  |
|  | Т5К10 и Т5К12 Т30К4 |  |
| Титано-тантало- вольфрамовые - ТТК трехкарбидные |  |  |
|  | марки, расшифровки марок | Применение |
| Показатели по твердости и по прочности выше при равной теплостойкости чем у ТК. Добавление в твердые сплавы карбида тантала повышает твердость и прочность на изгиб в широком диапазоне температур. Увеличивает стойкость к повышенным температурам, окислению и усталостному разрушению при циклических нагрузках | ТТК - карбида тантала от 2 до 12%. |  |
|  | ТТ8К6 8% суммар содержание карбида титана и карбида тантала 6% КОБАЛЬТА, 86 % КАРБИДА ВОЛЬФРАМА ТТ10К8Б, ТТ20К9, ТТ7К12 |  |