Основы электротехники

Преподаватель Ляпунов Н.А.

lyapunov@vemst.ru

Задание для I  курса

Группы  МРЭА-11

Выполнить в срок до 30 апреля 2020

Выполненную работу отправьте по email lyapunov@vemst.ru   в виде файла MS WORD.

Для этого создайте новый документ MS Word, выполните развернутый конспект теоретического материала. Оформите ответы на вопросы задания в виде документа MS WORD.

Теоретический материал: конспекты, Интернет-ресурсы, например http://www.sxemotehnika.ru/uchebnik-po-elektronike.html

Не забудьте указать свои Фамилию Имя и группу!

# Лабораторная работа № 1

# Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов

Цель лабораторной работы: Экспериментальным путем проверить основные соотношения электрических величин для цепей постоянного тока с последовательным, параллельным и смешанным соединением резисторов.

Приборы и материалы: Блок генераторов напряжений ГН2, блок амперметра-вольтметра АВ1-07, стенд с объектами исследования СЗ-ЭМ01, соединительные провода.

## Краткие теоретические сведения

При расчете электрических цепей часто возникает целесообразность преобразования схем этих цепей в более простые и удобные для расчета. Различают следующие способы соединения элементов: последовательное, параллельное и смешанное.

Последовательным соединениемэлементов электрической цепи называется такое, при котором начало последующего элемента соединяется с концом предыдущего (на рис.1.1.а показано последовательное соединение резисторов). Часто такая цепь (или участок цепи) называетсянеразветвленной. Отличительной особенностью такого соединения элементов является то, что в них протекает один и тот же ток. Общее (эквивалентное) сопротивление последовательно включенных сопротивлений (приемников электрической энергии) равно сумме этих сопротивленийи напряжение, приложенное к цепи, равно сумме падений напряжений на отдельных элементах:

(1.1)

Мощность, потребляемая последовательной цепью:

(1.2)

При изменении величины сопротивления одного из приемников в последовательной электрической цепи происходит изменение тока и перераспределение падений напряжений на элементах, т. е. изменяется режим работы всех приемников. Это является существенным недостатком последовательного соединения элементов.

Рис. 1.1. Соединения сопротивлений:

а последовательное, бпараллельное, всмешанное

Параллельным соединением элементов электрической цепи называется такое, при котором начала всех элементов соединены в один узел, а концы в другой (на рис. 1.1.б показано последовательное соединение резисторов). При таком соединении цепь получается разветвленной. Отличительной особенностью параллельного соединения элементов является то, что все они находятся под одним и тем же напряжением. Общая (эквивалентная) проводимость параллельно включенных сопротивлений равна сумме этих проводимостейгде проводимости отдельных приемников. Ток в неразветвленной части такой цепи равен:

(1.3)

Мощность, потребляемая параллельной электрической цепью:

(1.4)

При параллельном включении приемников режим работы каждого из них не влияет на режим работы остальных.

Смешанное соединениеприемников представляет собой цепь, которая состоит из последовательно и параллельно соединенных элементов. Для расчета таких цепей выделяют отдельные участки с последовательным и параллельным соединением и к ним применяют выше указанные соотношения.

Для смешанного соединения резисторов приведенного на рис. 1.1.в эквивалентное сопротивление находится следующим образом. Сначала определяется эквивалентное сопротивление параллельной цепи. ПосколькутоСопротивлениесоединено последовательно с сопротивлениемпоэтому эквивалентное сопротивление всей цепи равно

Ток в неразветвленной части цепи равенНапряжение на сопротивленииравноНапряжение на зажимах параллельных ветвей равноТоки в параллельных ветвях равныи

Мощность, потребляемая изображенной на рис. 1.1.в смешанной электрической цепью:

(1.5)