Основы электротехники

Преподаватель Ляпунов Н.А.

lyapunov@vemst.ru

Задание для I  курса

Группы  МРЭА-11

Выполнить в срок до 7 мая  2020

Выполненную работу отправьте по email lyapunov@vemst.ru   в виде файла MS WORD.

Для этого создайте новый документ MS Word, выполните развернутый конспект теоретического материала. Оформите ответы на вопросы задания в виде документа MS WORD.

Теоретический материал: конспекты, Интернет-ресурсы, например http://www.sxemotehnika.ru/uchebnik-po-elektronike.html

Не забудьте указать свои Фамилию Имя и группу!

# Лабораторная работа № 2

# Цепи переменного тока с активным сопротивлением

Цель работы: Изучить неразветвлённую цепь переменного тока, научиться строить векторные диаграммы, научится определять фазовый сдвиг векторов напряжения на активном и индуктивном сопротивлении.

Ход работы:

1. Собрал схему

Рисунок 1 – Схема неразветвленной цепи

где РА-прибор комбинированный 43101;

PV-прибор комбинированный Ц 4342;

R1 - резистор, 200 Ом;

L1 - катушка индуктивности.

2. Подключил схему к генератору трёхфазного напряжения и подал синусоидальное напряжение ~24В.

3. Измерил силу тока I в цепи I= 0,004 А

4. Измерил напряжение на входе схемы U и напряжение на активном Ua=UR и индуктивном UK сопротивлениях.

U = 4,88 В

Ua = UR = 3,69 В

5. Вычислил полное сопротивление электрической цепи по формуле:

Z=4,88/0,004=1220(0м).

6. Вычислил полное сопротивление катушки индуктивности по формуле

ZK =3,69/0,004=922,5 (Om).

7. Измерил активное сопротивление катушки с помощью комбинированного прибора 43101.

8. Вычислил индуктивное сопротивление катушки по формуле:

(Ом)

9. Рассчитал индуктивное сопротивление катушки по формуле

Ra=3,16/0,004=790(Oм).

10. Рассчитал индуктивность катушки по формуле

L =920,1/2 ·3,14 ·50 = 2,93 (Гн).

11. Определил активное напряжение катушки по формуле

URk =0,004 ·67=0,268(В).

12. Нашёл индуктивное напряжение катушки по формуле

UL =0,004 ·920,1 = 3,68 (В).

13. Вычислил активную мощность, потребляемую в электрической цепи по формуле

Ра =0,0042 (790+67)=0,013712 (Вт).

14. Рассчитал реактивную мощность цепи по формуле

Q=0,0042 ·920,1 = 0,014722 (ВАр).

15. Нашёл полную мощность цепи по формуле

(ВА).

16. Определил угол сдвига фаз в цепи по формуле

Ра /S=0,013712/0,020118=0,682

17. Данные расчётов и измерений, записал в таблицу.

Таблица 1 - протокол испытаний:

18. По результатам измерений и расчётов, построил Векторную диаграмму и треугольники сопротивлений и мощностей:

Рисунок 2 - векторные диаграммы

где а) векторная диаграмма напряжений;

б) треугольник сопротивлений;

в) треугольник мощностей.

Вывод

Научился рассчитывать электрические цепи переменного тока с активным и индуктивным сопротивлениями, и определять сдвиг фаз в такой цепи.