Основы электротехники

Преподаватель Ляпунов Н.А.

lyapunov@vemst.ru

Задание для I  курса

Группы  МРЭА-11

Выполнить в срок до 21 мая 2020

Выполненную работу отправьте по email lyapunov@vemst.ru   в виде файла MS WORD.

Для этого создайте новый документ MS Word, выполните развернутый конспект теоретического материала. Оформите ответы на вопросы задания в виде документа MS WORD.

Теоретический материал: конспекты, Интернет-ресурсы, например http://www.sxemotehnika.ru/uchebnik-po-elektronike.html

Не забудьте указать свои Фамилию Имя и группу!

Лабораторная работа № 4

«Работа с электроизмерительными приборами.

Цель работы: Изучение электроизмерительных приборов, используемых в лабораторных работах.

Получение представлений о характеристиках стрелочных измерительных приборов. Получение навыков работы с цифровыми измерительными приборами.

Оборудование: Лабораторный стенд, четыре резистора, соединительные провода.

Ход работы.

1) Изучение паспортных характеристик стрелочных электроизмерительных приборов.

Для этого внимательно рассмотрите лицевые панели стрелочных амперметров и заполните таблицу 1:

| Наименование прибора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Система измерительного механизма |  |  |  |
| Предел измерения |  |  |  |
| Цена деления |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |
| Максимальная абсолютная погрешность |  |  |  |
| Род тока |  |  |  |
| Нормальное положение шкалы |  |  |  |

2) Построить график зависимости относительной погрешности измерения от измеряемой величины для миллиамперметра переменного тока:

δ,%

8

6

4

2

0 20 40 60 80 100 I,мА

3) Ознакомиться с лицевой панелью мультиметра. Подготовьте мультиметр для измерения постоянного напряжения. Включить источник постоянного напряжения. Измерить значения выходных напряжений на клеммах «+5В», «+12В» и «-12В» относительно общей клеммы. Результаты измерений занесите в таблицу 2:

4) Подготовьте мультиметр для измерения переменного напряжения. Включить источник переменного напряжения. Измерить значения выходных напряжений на клеммах «А», «В», «С», «А-В», «В-С», «С- А». Результаты измерений занесите в таблицу 2:

| Клеммы | +5 В | +12 В | -12 В | А | В | С | А-В | В-С | С-А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5) Подготовьте мультиметр для измерения сопротивлений резисторов. Измерить значения сопротивлений резисторов. Результаты измерений занесите в таблицу 3:

| Резистор | R1 | R2 | R3 | R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное значение сопротивления, Ом |  |  |  |  |
| Измерено, Ом |  |  |  |  |

4) Сделайте вывод.


Контрольные вопросы:

- Что такое предел измерения?

- Как определяется цена деления прибора?

- Что такое абсолютная и относительная погрешности измерения?

- Что характеризует класс точности прибора?

- В какой части шкалы измерения точнее и почему ?