Основы материаловедения

Преподаватель Орлова А.А.

orlova@vemst.ru

Задание №1

для 1 курса

Группы МСР-15, Т-13

Выполнить в срок до 24 марта 2020 года

Выполненную работу отправьте по email  orlova@vemst.ru  в виде файла MS WORD.

Для этого создайте новый документ MS Word, перепишите в него текст задания и ответьте на вопросы.

Теоретический материал: конспекты; учебное пособие МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (металлообработка) А.М. Адаскин, В.М. Зуев – М.: Издательский центр «Академия», 2016 год; интернет-ресурсы academia-moskov.ru   ttp_share/books/fragments

Не забудьте указать свои Фамилию, Имя и группу!

Тема: ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ

Задание: законспектировать в табличной форме.

| Вид термической обработки | Краткая характеристика | Область применения |
| --- | --- | --- |
| - Полный отжиг | - нагрев изделия до температуры выше верхней критической точки на (20...30) °С и выдержка при этой температуре определенное время с последующим медленным охлаждением. | Применяется полный отжиг для уменьшения зернистости структуры и достижения требуемых механических свойств стали. |
| - Неполный отжиг | - нагрев изделия до температуры, лежащей между верхней и нижней критическими точками, и выдержка при этой температуре с последующим медленным охлаждением. | Применяется неполный отжиг для заэвтектоидных сталей с той же целью, что и полный отжиг. |
| - Нормализация | - нагрев изделия до температуры выше верхней критической точки на (30...50) °С, выдержка его при этой температуре с последующим охлаждением на воздухе. | Применяется нормализация для уменьшения зернистости структуры и достижения требуемых механических свойств низко- и среднеуглеродистых сталей, а также как подготовительная операция перед закалкой. |
| - Полная закалка | - нагрев изделия до температуры выше верхней критической точки на (30...50) °С, выдержка при этой температуре и последующее его резкое охлаждение в воде, масле или в какой-либо другой закалочной среде | Полная закалка стали применяется для получения высокой твердости. |
| - Неполная закалка | - нагрев изделия до температуры, лежащей между верхней и нижней критическими точками, выдержка его при этой температуре с последующим резким охлаждением. | Применяется неполная закалка, в основном, для заэвтектоидных сталей. |
| - Поверхностная закалка | - нагрев поверхностного слоя изделия до температуры закалки (посредством электрического тока, высокотемпературного пламени или другим способом) с последующим быстрым охлаждением. | Применяется поверхностная закалка для получения высокой твердости в относительно тонком слое без изменения структуры и твердости более глубоко расположенных слоёв. |
| - Отпуск | - нагрев закаленной стали до температуры ниже нижней критической точки и выдержка её при этой температуре с последующим быстрым или медленным охлаждением. | Применяется с целью снятия остаточных напряжений, частичного снижения твердости, повышения вязкости и улучшения обрабатываемости резанием. |
| - Отпуск низкий | - нагрев закаленной стали до температуры (150…250) °С, выдержка её при этой температуре с последующим быстрым или медленным охлаждением. | Применяется для снятия остаточных напряжений, частичного снижения твердости, хрупкости, повышения вязкости и улучшения обрабатываемости резанием. |
| - Отпуск средний | - нагрев закаленной стали до температуры (350…475) °С, выдержка её при этой температуре с последующим быстрым или медленным охлаждением. | Применяется для уменьшения внутренних напряжений, повышения пластических и упругих свойств пружин и рессор. |
| - Отпуск высокий | - нагрев закаленной стали до температуры (500…680) °С, выдержка её при этой температуре с последующим быстрым или медленным охлаждением. | Применяется для уменьшения твердости, увеличения пластичности. При высоком отпуске почти полностью снимаются внутренние напряжения. |
| - Термическое улучшение | - комплексная термическая обработка стали, состоящая из закалки и высокого отпуска. |  |
| - Старение | - нагрев деталей до температуры (550…570) °С, выдержка при этой температуре в течение (3…5) ч. и охлаждение вместе с печью со скоростью (20…40) °С в час до температуры (150…200) °С, а затем охлаждение на воздухе. | Применяется для деталей и инструментов с целью повышения прочности и стабильности их размеров. |

Задание №2

для 1 курса

Группы МСР-15, Т-13

Выполнить в срок до 27 марта 2020 года

Тема: ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ

Практическое занятие

Общая характеристика термической и химико-термической обработки

Цель занятия:

сформировать у студентов необходимый набор знаний о характеристиках

термической и химико-термической обработок металлов.

Задание 1. Письменно ответить на вопросы:

1.Каков механизм превращения перлита в аустенит у эвтектоидной стали?

2.Что происходит с аустенитом при охлаждении стали ниже температуры 727оС?

3.Что называется мартенситом и как он образуется?

4.В чем заключается основная цель термической обработки?

5.Что такое нормализация стали?

6.Что такое отпуск стали?

7.Что такое цементация стали?

8.Для каких рабочих условий предназначены детали, подвергающиеся химико-термической обработке?

9.Какие детали подвергают поверхностной закалке при индукционном нагреве. Основные

недостатки данного метода.

Задание 2. Заполните пропуски в таблице

|  |  | Температура нагрева | Выдержка (часы) | Охлаждение | Цель и результат воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отжиг | нагревание металла, а затем медленное охлаждение в печи. |  |  |  |  |
| Виды отжига | Отжиг первого рода | 200 – 400 C° |  |  | для уменьшения или снятия наклепа |
|  | А) - возврат |  |  |  |  |
|  | Б) - рекристаллизационный отжиг: - отжиг для снятия внутренних напряжений - диффузионный отжиг (гомогенизация) |  |  |  |  |
|  |  | 500 – 550 C° |  |  | твердость стали снижается, а пластичность, ударная вязкость увеличиваются |
|  |  | 600 – 700 C° |  | медленное | Выравнивание состава в зернах аустенита, сталь становится однородной по составу |
|  | Отжиг второго рода | 30-50 C°выше температуры линии GSK | Не больше 10…12 градусов в час | С частичным подогревом в печи | Полная перекристаллизация Получают мелкозернистую структуру Разупрочнение перед обработкой резанием |
|  | - полный – для доэвтектоидных сталей |  |  |  |  |
|  | - неполный – для доэвтектоидных сталей | при температуре точки А С1 | выдерживают недолго, чтобы Fe3C раство-рился в аустени-те не полностью | охлаждают до температуры несколько ниже Ar 1 | Примен-ся после горячей обработки давлением, когда у заготовки мелкозернистая структура. для повышения пластичности, вязкости стали и уменьшения ее твердости Лучше обрабатываются резанием |
|  | - изотермический в основном для легтрованных | нагревают | - | Быстро с переносом в др печь до температуры ниже А С1 на 50…100 град | Сокращение времени терм обработки 4…7 часов вместо 13…15 |
| Закалка | основана на перекристаллизации стали (сплавов) при нагреве до температуры выше критической; после достаточной выдержки при критической температуре для завершения термической обработки следует быстрое охлаждение. |  |  |  |  |
| Отпуск | Проводится после закалки для уменьшения или снятия остаточных напряжений |  |  |  |  |
|  |  | Температура нагрева | Выдержка (часы) | Охлаждение |  |
| Нормализация | Различия нормализации и отжига состоит в том, что при нормализации сталь охлаждается на воздухе | Доэвтектоидные – выше А с3 |  | На воздухе | Низкоуглеродистые - Применяют нормализацию вместо отжига, твердость выше, чем при отжиге |
|  |  | Заэвтектоидные выше А ст на 50 …60 град |  |  | Среднеуглеродистые – вместо закалки и высокого отпуска |
|  |  |  |  |  | Высокоуглеродистые – устранить цементитную сетку для исправления структуры и улучшения обрабатываемости резанием |