Основы технической механики и слесарных работ

Преподаватель Коротаева В.Н.

korotaeva@vemst.ru

Задание для I курса

Группа  ЭП-121, ЭП-122

Выполнить в срок до 22 мая 2020

Выполнить и сдать на проверку работу по теме «Передачи, их виды: фрикционные, ременные, цепные, зубчатые, червячные». Работу выполнить в тетради и отправить  по email korotaeva@vemst.ru в виде фотографий.

Ход выполнения работы:

- Заполнить схему «Классификация механических передач»

- Ответить на контрольные вопросы

Передачи, их виды: фрикционные, ременные, цепные, зубчатые, червячные

Механическая передача – механизм, превращающий кинематические и энергетические параметры двигателя в необходимые параметры движения рабочих органов машин и предназначенный для согласования режима работы двигателя с режимом работы исполнительных органов.

Типы механических передач:

- зубчатые (цилиндрические, конические);

- винтовые (винтовые, червячные, гипоидные);

- с гибкими элементами (ременные, цепные);

- фрикционные (за счёт трения, применяются при плохих условиях работы).

В зависимости от соотношения параметров входного и выходного валов передачи разделяют на:

- редукторы (понижающие передачи) – от входного вала к выходному уменьшают частоту вращения и увеличивают крутящий момент;

- мультипликаторы (повышающие передачи) – от входного вала к выходному увеличивают частоту вращения и уменьшают крутящий момент.

Зубчатая передача – это механизм или часть механизма механической передачи, в состав которого входят зубчатые колёса. При этом усилие от одного элемента к другому передаётся с помощью зубьев.

Зубчатые передачи предназначены для:

- передачи вращательного движения между валами, которые могут иметь параллельные, пересекающиеся или скрещивающиеся оси;

- преобразования вращательного движения в поступательное, и наоборот (передача “рейка-шестерня”).

Зубчатое колесо передачи с меньшим числом зубьев называется шестернёй, второе колесо с большим числом зубьев называется колесом.

Зубчатые передачи классифицируют по расположению валов:

- с параллельными осями (цилиндрические с внутренним и внешним зацеплениями);

- с пересекающимися осями (конические);

- с перекрестными осями (рейка-шестерня).

Цилиндрические зубчатые передачи (рисунок 1) бывают с внешним и внутренним зацеплением. В зависимости от угла наклона зубьев выполняют прямозубые и косозубые колёса. С увеличением угла повышается прочность косозубых передач (за счёт наклона увеличивается площадь контакта зубьев, уменьшаются габариты передачи). Однако в косозубых передачах появляется дополнительная осевая сила, направленная вдоль оси вала и создающая дополнительную нагрузку на опоры. Для уменьшения этой силы угол наклона ограничивают 8-20°. Этот недостаток исключён в шевронной передаче.

Рисунок 1 – Основные виды цилиндрических зубчатых передач

Конические зубчатые передачи (рисунок 2) применяют в тех случаях, когда оси валов пересекаются под некоторым углом, чаще всего 90°. Конические передачи более сложны в изготовлении и монтаже, чем цилиндрические. Нагрузочная способность конической прямозубой передачи составляет приблизительно 85% цилиндрической. Для повышения нагрузочной способности конических колёс применяют колёса с непрямыми (тангенциальными, круговыми) зубьями.

Рисунок 2 – Конические зубчатые передачи

Достоинства зубчатых передач:

- компактность;

- возможность передавать большие мощности;

- большие скорости вращения;

- постоянство передаточного отношения;

- высокий КПД.

Недостатки зубчатых передач:

- сложность передачи движения на значительные расстояния;

- жёсткость передачи;

- шум во время работы;

- необходимость в смазке.

Червячные передачи (рисунок 3) применяют для передачи движения между перекрещивающимися осями, угол между которыми, как правило, составляет 90°. Движение в червячных передачах передается по принципу винтовой пары.

Рисунок 3 – Червячная передача

В отличие от большинства разновидностей зубчатых в червячной передаче окружные скорости на червяке и на колесе не совпадают. Они направлены под углом и отличаются по значению. При относительном движении начальные цилиндры скользят. Большое скольжение является причиной низкого КПД, повышенного износа и заедания. Для снижения износа применяют специальные антифрикционные пары материалов: червяк – сталь, венец червячного колеса – бронза (реже – латунь, чугун).

Достоинства червячных передач:

- большие передаточные отношения;

- плавность и бесшумность работы;

- высокая кинематическая точность;

- самоторможение.

Недостатки червячных передач:

- низкий КПД;

- высокий износ, заедание;

- использование дорогих материалов;

- высокие требования к точности сборки.

Для передачи движения между сравнительно далеко расположенными друг от друга валами применяют механизмы, в которых усилие от ведущего звена к ведомому передаётся с помощью гибких звеньев. В качестве гибких звеньев применяются: ремни, шнуры, канаты разных профилей, провода, стальную ленту, цепи различных конструкций.

Передачи с гибкими звеньями могут обеспечивать постоянное и переменное передаточное отношения со ступенчатым или плавным изменением его величины.

Для сохранности постоянства натяжения гибких звеньев в механизмах применяются натяжные устройства: ролики, пружины, противовесы и т.п.

Различают следующие разновидности передач с гибкими звеньями:

- по способу соединения гибкого звена с остальными:

  - фрикционные;

  - с непосредственным соединением;

  - с зацеплением;

- по взаимному расположению валов и направлению их вращения:

  - открытые;

  - перекрёстные;

  - полуперекрёстные;

Ременная передача (рисунок 4) состоит из двух шкивов, закреплённых на валах, и ремня, охватывающего эти шкивы. Нагрузки передается за счёт сил трения, возникающих между шкивами и ремнём вследствие натяжения последнего.

В зависимости от формы поперечного перереза ремня различают передачи:

- плоскоременную;

- клиноременную (получили наиболее широкое применение);

- круглоременную.

Рисунок 4 – Ременная передача

Наибольшие преимущества наблюдаются в передачах с зубчатыми (поликлиновыми) ремнями.

Достоинства ременных передач:

- возможность передачи движения на значительные расстояния;

- плавность и бесшумность работы;

- защита механизмов от колебаний нагрузки вследствие упругости ремня;

- защита механизмов от перегрузки за счёт возможного проскальзывания ремня;

- простота конструкции и эксплуатации (не требует смазки).

Недостатки ременных передач:

- повышенные габариты (при равных условиях диаметры шкивов в 5 раз больше диаметров зубчатых колёс);

- непостоянство передаточного отношения вследствие проскальзывания ремня;

- повышенная нагрузка на валы и их опоры, связанная с большим предварительным натяжением ремня (в 2-3 раза больше, чем у зубчатых передач);

- низкая долговечность ремней (1000-5000 часов).

Цепная передача (рисунок 5) основана на принципе зацепления цепи и звёздочек. Цепная передача состоит из:

- ведущей звёздочки;

- ведомой звёздочки;

- цепи, которая охватывает звёздочки и зацепляется за них зубьями;

- натяжных устройств;

- смазывающих устройств;

- ограждения.

Рисунок 5 – Цепные передачи: а) с роликовой цепью; б) с зубчатой пластинчатой цепью

Область применения цепных передач:

- при значительных межосевых расстояниях;

- при передаче от одного ведущего вала нескольким ведомым;

- когда зубчатые передачи неприменимы, а ременные недостаточно надёжны.

По типу применяемых цепей бывают:

- роликовые;

- втулочные (лёгкие, но большой износ);

- роликовтулочные (тяжёлые, но низкий износ);

- зубчатые пластинчатые (обеспечивают плавность работы).

Достоинства цепных передач (по сравнению с ременной передачей):

- большая нагрузочная способность;

- отсутствие скольжения и буксования, что обеспечивает постоянство передаточного отношения и возможность работы при кратковременных перегрузках;

- принцип зацепления не требует предварительного натяжения цепи;

- могут работать при меньших межосевых расстояниях и при больших передаточных отношениях.

Недостатки цепных передач связаны с тем, что звенья располагаются на звёздочке не по окружности, а по многоугольнику, что влечёт:

- износ шарниров цепи;

- шум и дополнительные динамические нагрузки;

- необходимость обеспечения смазки.

Фрикционная передача – кинематическая пара, использующая силу трения для передачи механической энергии (рисунок 6).

| Рисунок 6 – Фрикционные передачи |  |
| --- | --- |

Трение между элементами может быть сухое, граничное, жидкостное. Жидкостное трение наиболее предпочтительно, так как значительно увеличивает долговечность фрикционной передачи.

Фрикционные передачи делятся:

- по расположению валов:

  - с параллельными валами;

  - с пересекающимися валами;

- по характеру контакта:

  - с внешним контактом;

  - с внутренним контактом;

- по возможности варьирования передаточного отношения:

  - нерегулируемые;

  - регулируемые (фрикционный вариатор);

- при наличии промежуточных тел в передаче по форме контактирующих тел:

  - цилиндрические;

  - конические;

  - сферические;

  - плоские.

Вопросы для контроля

- Что называют механической передачей, их основные разновидности?

- Что представляют собой зубчатые передачи: описание, назначение, классификация, достоинства и недостатки?

- Каков принцип работы червячных зубчатых передач, их основные достоинства и недостатки?

- Что представляют собой передачи с гибкими звеньями: описание, назначение, классификация?

- Какие основные достоинства и недостатки ременных передач в сравнении с цепными?

- Что представляют собой фрикционные передачи: описание, назначение, классификация?