Расчет силы зажима в кулачковых патронах

Задание

Подобрать пневматический цилиндр для совместной работы с трехкулачковым самоцентрирующимся патроном. Операция обработки заготовки – токарная черновая.

Исходные данные для расчетов – чертеж детали, расчеты по ОП.10 «Программирование для автоматизированного оборудования» (КП.01 Самарцева И.П.)

Материал заготовки __________.

Временное сопротивление разрыву σв ______МПа.

Диаметр заготовки d____мм

Длина заготовки Lз______мм.

Глубина резания t____мм.

Подача S_____мм/об.

Частота вращения шпинделя станка n____об/мин.

Скорость резания v____м/с.

Патрон трехкулачковый, с рычажным перемещением кулачков, осуществляющий зажим от вращающегося пневматического цилиндра двустороннего действия.

Рисунок 1. Схема пневмоцилиндра (а) и кулачкового патрона (б)

В таблице 1: а – расстояние от середины направляющей ползуна до центра приложения силы Рз на одном кулачке; l – длина вертикального плеча рычага; l1 – длина горизонтального плеча рычага; l2 – длина направляющей части кулачка, соприкасающейся с пазом корпуса патрона; l3 – расстояние от середины направляющей ползуна до центра приложения силы Т на кулачке; k – коэффициент, учитывающий дополнительные силы трения в патроне.

Таблица 1. Значения для расчетов

| а, мм | l, мм | l1, мм | l2, мм | l3, мм | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 100 | 20 | 65 | 30 | 1,1 |
| 50 | 100 | 20 | 65 | 30 | 1,1 |
| 60 | 100 | 20 | 65 | 30 | 1,1 |

Методика расчета

- Определить тангенциальную и осевую силы резания при черновой токарной обработке:

в общем виде

Pz,y,x=10∙Cp∙tx∙Sy∙vn∙kp;

тангенциальная сила резания

Pz=10∙Cpz∙txpz∙Sypz∙vnpz∙kp;

осевая сила резания

Px=10∙Cpx∙txpx∙Sypx∙vnpx∙kp.

Здесь Cp- коэффициент силы резания; t - глубина резания; S - подача; v - скорость резания; kp - поправочный коэффициент; x,y,n - показатели степени.

kp= kм.р.∙kφp∙kγp∙kλp∙krp,

где kм.р. - коэффициент, учитывающий влияние механических свойств кнструкционных сталей на силы резания; kφp,kγp,kλp,krp - поправочные коэффициенты, учитывающие влияние геометрических параметров режущей части инструмента.

Для тангенциальной силы резания Pz

Cp=300;

xpz=1,0;

ypz=0,75;

npz=-0,15;

kφp=1,0;

kγp=1,25;

kλp=1,0;

krp=1,0;

kм.р.=σв750n=σв7500,75

Для осевой силы Px

Cp=339;

xpx=1,0;

ypx=0,5;

npx=-0,04;

kφp=1,0;

kγp=1,0;

kλp=1,0;

krp=1,0;

kм.р.=σв750n=σв7500,35

- Определить необходимую силу крепления заготовки всеми кулачками:

Рз=Рзх2+Рзz2,

где Рзх - необходимая сила крепления заготовки при учете действия составляющей усилия Рх; Рзz - необходимая сила крепления заготовки при учете действия составляющей усилия Рz.

Так как в производственных условиях могут иметь место отступления от тех условий, применительно к которым рассчитывались по нормативам силы и моменты резания, возможное увеличение их следует учесть путем введения коэффициента надежности (запаса) закрепления К и умножения на него сил и моментов, входящих в составленные уравнения статики:

Рзх=Рх∙Кf;

Pзz=K∙Pz∙L0.75∙d∙f

Рисунок 2. Расперделение сил закрепления в патроне: L – длина выступающей части хзаготовки от торца кулачков

Таблица 2. Значения диаметра заготовки и длины выступающей части заготовки

Таблица 3. Значения коэффициента трения скольжения f

Значение коэффициента надежности К следует выбирать дифференцированно в зависимости от конкретных условий выполнения операций и способа закрепления заготовки. Его велечину можно представить как произведение частных коэффициентов, каждый из которых отражает влияние определенного фактора:

К= К0 · К1 · К2 · К3 · К4 · К5 · К6

где К0 – гарантированный коэффициент запаса надежности закрепления; К1 – коэффициент, учитывающий увеличение силы резания из-за случайных неровностей на заготовках; К2 – коэффициент, учитывающий увеличение силы резания вследствие затупления инструмента; К3 – коэффициент, учитывающий увеличение силы резания при прерывистом резании; К4 – коэффициент, учитывающий непостоянство зажимного усилия; К5 – коэффициент, учитывающий степень удобства расположения рукояток в ручных зажимах; К6 – коэффициент, учитывающий неопределенность из-за неровностей места контакта заготовки с опорным элементами, имеющими большую опорную повехность (учитывается только при наличии крутящего момента, стремящегося повернуть заготовку).

Величина К может колебаться в пределах 1,5…8,0. Если К<2,5, то ри расчете надежности закрепления ее следует принять равной К=2,5 (согласно ГОСТ 12.2.029-77).

К0 = 1,5;

К1 = 1,2 – для черновой обработки; К1=1,0 – для чистовой обработки;

К2 – таблица 4;

К3 – 1,2;

К4 = 1,3 – для ручных зажимов; К4 = 1,0 – для пневматических и гидравлических зажимов;

К5 =1,2 – при диапазоне угла отклонения рукоятки 90°; К5 = 1,0 – при удобном расположении и малой длине рукоятки;

К6 = 1,0 – для опорного элемента, имеющего ограниченную поверхность контакта с заготовкой; К6 = 1,5 – для опорного элемента с большой площадью контакта.

Таблица 4. Значение коэффициента К2

| Способ обработки | Компоненты сил резания | К2 | Обрабатываемый материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Сверление | Крутящий момент М Осевая сила Ро | 1,15 1,10 | Чугун |
| Предварительное (по корке) зенкерование | Крутящий момент М Осевая сила Ро | 1,3 1,2 | Чугун при износе по задней поверхности резца – 1,5 мм |
| Предварительное точение | Тангенциальная сила Рz Радиальная сила Ру Сила подачи Рх | 1,0 1,4 1,2 1,6 1,25 | Сталь и чугун Сталь Чугун Сталь Чугун |
| Цилиндрическое предварительное и чистовое фрезерование | Окружная сила Рz | 1,75…1,90 1,2…1,4 | Вязкие стали Твердые стали и чугуны |
| Торцевое предварительное и чистовое фрезерование | Окружная сила Рz | 1,75…1,90 1,2…1,4 | Вязкие стали Твердые стали и чугуны |
| Шлифование | Тангенциальная сила Рz | 1,15…1,2 | Сталь |
| Протачивание | Сила резания Рz | 1,55 | Сталь |

Сила зажима одним кулачком:

Рз1=РзZ,

где Z – число кулачков.

- Определить силу на штоке механизированного привода:

Ри=k∙Рз∙f∙l2l3+al3∙l1l .

- Определить диаметр поршня цилиндра:

Dц=1,27Рир∙ƞ+d2,

где р=0,6 МПа - давление сжатого воздуха;

η=0,85… 0,95 – механический КПД пневмоцилиндра

Принять ближайший больший стандартный размер поршня пневматического вращающегося цилиндра

Ход  поршня (штока) определяется по маркировке пневмоцилиндра.

Примеры:

1.

2.

3.

- Определить время срабатывания пневмоцилиндра:

Тс=D∙lxdв2∙vв,

где lx - ход поршня (штока), см; dв – диаметр штуцера, см; vв – скорость перемещения сжатого воздуха, см/с.

dв = 8…10 мм;

vв = 1500…2500 см/с.