Тестовые задания для дифференцированного зачета

по дисциплине

«Технические измерения»

для профессии «Слесарь механосборочных работ»

Задание.

1. Ответить на 20 тестовых вопросов на листе в клетку (на каждый вопрос - один вариант ответа).

2. Предоставить лист с ответами 27.03.2020 в каб. 30П.

1. Назовите правильно виды размеров:

1) номинальный, действительный, предельные;
2) номинальный, действительный, базовый;
3) номинальный, предельные, установочный.

2. Назовите виды предельных отклонений:

1) верхнее и нижнее;

2) положительное и отрицательное;

3) правильно 1 и 2.

3. Как на чертеже обозначается предельное отклонение, равное нулю?

1) никак не обозначается;

2) обозначается цифрой «0»;

3) правильно 1 и 2.

4. Какой буквой обозначается допуск?

1) Т;

2) D;

3) ES.

5. Как должна быть изготовлена годная деталь?

1) больше наименьшего предельного размера и меньше наибольшего предельного размера;

2) больше наименьшего предельного размера и меньше наибольшего предельного размера или равная им;

3) равная номинальному размеру.

6. Как обозначается наибольший предельный размер вала и отверстия?

1) dmax и Dmax;

2) dmin и Dmin;

3) es и ES.

7. Назовите правильно виды посадок:

1) посадка с зазором, посадка с натягом, прессовая посадка;
2) посадка с зазором, посадка с натягом, переходная посадка;
3) посадка с зазором, переходная посадка, посадка скольжения.

8. Какая деталь больше при посадке с зазором?

1) отверстие;

2) вал.

9. Какая деталь больше при посадке с натягом?

1) отверстие;

2) вал.

10. Возможно ли получение зазора при переходной посадке?

1) возможно;

2) невозможно.

11. На что делятся номинальные размеры в Единой системе допусков и посадок (ЕСДП)?

1) на диапазоны;

2) на интервалы;

3) на диапазоны и интервалы.

12. Сколько существует квалитетов для гладких соединений в ЕСДП?

1) 20;

2) 18;

3) 14.

13. Что обозначается таким образом  - 30Н7/f8?

1) допуск вала;
2) допуск отверстия; 
3) допуск посадки.

14. Как называется отклонение формы цилиндрической детали, изображенное на рисунке?

1) овальность;
2) огранка;
3) бочкообразность.

15. Как называется отклонение формы плоской детали, изображенное на рисунке?

1) вогнутость;

2) выпуклость;

3) отклонение от прямолинейности.

16. Какое отклонение расположения поверхностей (осей) обозначается знаком, изображенным на рисунке?

1) торцевое и радиальное биение;

2) отклонение наклона;

3) отклонение от параллельности.

17. Что обозначается на чертежах таким условным обозначением?

А

1) сечение;
2) база;

3) местный разрез.

18. Как называется средство измерения, изображенное на рисунке?

1) калибр - пробка;

2) калибр - скоба;

3) калибр - кольцо.

19. Как называется средство измерения, изображенное на рисунке?

1) калибр - пробка;

2) калибр - скоба;

3) калибр - кольцо.

20. Как называется средство измерения, изображенное на рисунке?

1) проходное кольцо;

2) непроходное кольцо;

3) двухсторонняя скоба.