Техническая графика

Преподаватель Куклина Н.Р.

Задание для группы МСР-15

Выполнить в срок до 15 апреля 2020г

Выполненные задания (задание по учебной дисциплине часть 1, часть 2, часть 3) – 3 фото. или сканкопии выслать на электронную почту Kuklina@vemst.ru

Задание:

- Изучить теоретический материал по теме занятия: Учебник «Инженерная графика», авт.-А.М.Бродский,стр 117-129

(https://fileskachat.com/file/22928_0b6260598d05bb255286c81cff833bfc.html)

- Выполнить практическую работу«Разрезы»

Задание для практической работы «Разрезы»

Построить два вида детали (Рис. 1) Выполнить указанный разрез. Проставить размеры. Чертеж выполнить на листе формата А4

Рисунок 1 Задание для выполнения практической работы «Разрезы»

Инструкция по выполнению работы

- Скомпоновать лист, вычертив два заданных вида детали (учесть расположение размерных линий)

- Выбрать рациональное расположение секущей плоскости для выполнения сложного разреза

- Выполнить сложный разрез на главном виде (преобразовать вид спереди в разрез). При выполнении штриховки разреза выдержать постоянство угла и шага линий штриховки

- Нанести размеры

- Обвести чертеж, соблюдая соотношение толщин линий разных типов и одинаковую яркость всех линий

- Оформить формат и основную надпись

Пример оформления работы представлен на рис.2

Рисунок 2. Пример оформления практической работы «Разрезы»

Краткие теоретические сведения

# Разрезы

Внутреннее очертание полых предметов на чертежах можно показать штриховыми линиями, но форма деталей часто требует значительного количества таких линий, которые пересекаясь с контурными и между собой, затрудняют понимание чертежа. Чтобы избежать этого, яснее показать внутреннее устройство детали, применяют изображения, называемые разрезом.

Разрез – это изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями. Мысленное рассечение относится только к данному изображению и не влечет изменения остальных изображений. В разрезе показывается то, что находится в секущей плоскости (на эту часть изображения накладывается штриховка, в соответствии с материалом, из которого изготовлена деталь) и та часть детали, которая расположена за секущей плоскостью.

При выполнении разрезов на чертежах:

- Невидимые внутренние очертания, изображаемые штриховыми линиями, обводят сплошными основными линиями.

- Сплошные основные линии, изображающие элементы детали, находящиеся на части детали, расположенной перед секущей плоскостью, не проводят.

- Фигура сечения, входящая в разрез, заштриховывается.

- Мысленное рассечение предмета должно относится только к данному разрезу и не влечёт за собой изменения других изображений того же предмета.

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на простые и сложные.

Простым называется разрез при одной секущей плоскости.

Сложным называется разрез при двух и более секущих плоскостях.

В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций, разрезы подразделяют на вертикальные, горизонтальные и наклонные.

Сложные разрезы подразделяют на ломаные и ступенчатые.

## Вертикальные разрезы (фронтальный)

Фронтальный разрез — изображение, полученное в результате мысленного рассечения детали секущей плоскостью, параллельной фронтальной плоскости проекций, и состоящее из фигуры сечения и изображения части детали, расположенной за секущей плоскостью.

Деталь помещают в систему плоскостей проекций (V, H или V, H, W) и мысленно рассекают секущей плоскостью, параллельной фронтальной плоскости проекций. Фигуру сечения и то, что расположено за секущей Плоскостью, проецируют на плоскость V, получая изображение фронтального разреза

## Вертикальные разрезы (профильный)

Профильным разрезом называется изображение, полученное при мысленном рассечении детали секущей плоскостью, параллельной профильной плоскости проекций, и состоящее из фигуры сечения и изображения части детали, расположенной за ней.

Деталь помешают в систему плоскостей проекций (V, H или V, H, W) и мысленно рассекают секущей плоскостью, параллельной профильной плоскости проекций. Фигуру сечения и то, что расположено за секущей плоскостью, проецируют на плоскость W, получая изображение профильного разреза.

## Горизонтальный разрез

Горизонтальный разрез — изображение, полученное при мысленном рассечении детали секущей плоскостью параллельной горизонтальной плоскости проекций, и состоящее из фигуры сечения и изображения части детали, расположенной за секущей плоскостью.

Фигуру сечения и то, что расположено за секущей плоскостью, проецируют на плоскость H, получая изображение горизонтального разреза.

## Наклонный разрез

Наклонные разрезы – секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого. Наклонный разрез рекомендуется применять для отображения формы элемента (элементов) детали или ее части в следующих случаях:

• элемент детали или ее часть имеет плоскость симметрии, которая составляет острый угол с фронтальной (горизонтальной) плоскостью проекций. Секущую плоскость разреза совмещают с указанной плоскостью симметрии;

• оси соседних элементов (отверстий) параллельны и расположены в одной плоскости, перпендикулярной горизонтальной (фронтальной) плоскости проекций и наклоненной к другой плоскости проекций. Секущую плоскость совмещают с осями элементов (отверстий);

• общая форма призматического элемента детали составляет острый угол с горизонтальной плоскостью проекций. Секущую плоскость разреза проводят перпендикулярно линии элемента.

Наклонный разрез строят и располагают на чертеже в соответствии с направлением, указанным стрелками на линии сечения. Допускается эти разрезы располагать в любом месте поля чертежа, а также поворачивать до положения, соответствующего принятому для данной детали на главном изображении. В этом случае к надписи над разрезом должен быть добавлен знак "повернуто".

## Местный разрез

Местным называют разрез, служащий для выяснения устройства детали в отдельном ограниченном месте.

Местный разрез ограничивают на виде волнистой линией или линией с изломом. Эти линии не должны совпадать с какими-либо другими линиями изображения.

При выполнении местных разрезов на виде их не обозначают.

## Ступенчатый разрез

Ступенчатый разрез образуется при рассечении детали двумя и более параллельными плоскостями. При построении изображения секущие плоскости условно совмещают. Так же, как и простые разрезы они могут быть фронтальными, горизонтальными и профильными.

## Ломаный разрез

Ломаный разрез образуется при рассечении детали пересекающимися плоскостями. При построении изображения секущие плоскости условно поворачивают до совмещения в одну плоскость, при этом направление поворота может не совпадать с направлением взгляда.

## Обозначение разрезов

ГОСТ 2.305—2008 устанавливает правила выполнения и обозначения разрезов:

- если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали, а изображения чертежа находятся в проекционной связи, то разрез на чертеже не обозначают;

- если секущая плоскость не совпадает с плоскостью симметрии или изображение разреза не находится в проекционной связи с соответствующими изображениями чертежа, то положение секущей плоскости указывают на чертеже разомкнутой линией (толщина от S до 5/2).

При обозначении разрезов положение секущей плоскости на чертеже отмечается разомкнутой линией, толщина которой устанавливается в зависимости от толщины основной линии s

Направление взгляда показывается стрелками. Размеры стрелок и их положение на чертеже указаны в таблице 1

| Объект обозначения | обозначение секущей плоскости | Обозначение разреза |
| --- | --- | --- |
| Положение секущей плоскости |  |  |
| Разрез ступенчатый |  |  |
| Разрез ломаный |  |  |

Буквенное обозначение разрезов включает прописные буквы русского алфавита по порядку, высотой 7…10 мм. Буквы располагаются рядом со стрелками (в противоположной стороне от контура изображения), а также над разрезом

## Соединение вида и разреза

Половина вида с половиной разреза

Если предмет симметричен, допускается совмещение вида и разреза. При этом вид всегда располагают сверху или слева, а разрез – снизу или справа от оси симметрии. Границей между половиной вида и половиной разреза служит ось симметрии, тонкая штрихпунктирная линия.

Часть вида с частью разреза

Часть вида и часть разреза совмещают, если деталь несимметричная.

Линия, разделяющая часть вида и часть разреза – сплошная волнистая линия.

## Условности и упрощения при построении разрезов

При выполнении различных изображений предмета ГОСТ 2.305—2008 рекомендует применять некоторые условности и упрощения, которые, сохраняя ясность и наглядность изображения, сокращают объем графических работ.

- Если разрез является фигурой симметричными, то можно вычерчивать только половину изображения или немного более половины изображения, ограничивая его волнистой линией.

- При выполнении разрезов показывают не рассеченными не пустотелые валы, рукоятки, винты, шпонки, заклепки. Шарики всегда изображают не рассеченными.

- Такие элементы, как спицы, тонкие стенки, ребра жесткости, показывают в разрезе не заштрихованными, если секущая плоскость направлена вдоль оси или длинной стороны такого элемента.