ОП.09 «Технологическая оснастка»

для обучающихся по специальности

15.02.08 «Технология машиностроения»

Преподаватель Миклин А.А.

miklin@vemst.ru

Задание для II курса

Группа  ТМ-24т

Выполнить в срок до 06 июня 2020 г.

Выполнить и сдать на проверку самостоятельные работы

по теме: ОП.09 «Технологическая оснастка»

Выполненную работу отправить по email miklin@vemst.ru

Предварительно изучите теоретический материал из источников, приведенных ниже, и ответьте на вопросы.

Для этого создайте новый документ MS Word, выполните развернутый конспект теоретического материала, письменно ответьте на вопросы.

Не забудьте указать свою Фамилию, Имя и  № группы!

Тема 1.  «Основные положения теории базирования».

Практическая работа №1

Тема: Базы и принципы базирования.

Цель работы: произвести выбор установочных баз для обработки поверхностей вращения и плоских поверхностей.

Форма самостоятельной работы: работа с учебной литературой над составлением конспекта.

Пример решения задачи  №1.

На токарном станке необходимо полностью обработать деталь шкив, обеспечивая параллельность торцов 1,2 и перпендикулярность их к оси А – А. Кроме того необходимо обеспечить концентричность поверхностей 3 и 4.

Заготовка – отливка из серого чугуна.

Нам нужно определить технологические базы и содержание токарной операции. Эскиз заготовки представлен на рисунке ниже.

Рис. 1.1

Проанализируем два варианта обработки.

Вариант 1.

Выберем наружную цилиндрическую поверхность 4 и торец 1 в качестве черновых технологических баз. От выбранных баз на токарном станке в трехкулачковом самоцентрирующем патроне производятся следующие переходы: подрезка торца 2 и расточка отверстия в ступице, тем самым обеспечивается перпендикулярность торца 2 к оси А – А.

Во втором установе, комплектом чистовых технологических баз будет обработанный торец 2 и отверстие 3. На специальной оправке подрезается торец 1 и обтачивается поверхность 4. В результате этой операции обеспечивается параллельность торцов 1 и 2 и перпендикулярность их к оси А – А, кроме того обеспечивается концентричность поверхностей 3 и 4. Казалось бы поставленная задача решена, но это не так. Мы обеспечили точное расположение всех обработанных поверхностей, а положение необработанных поверхностей относительно обработанных осталось неучтенным. Визуально обработанный таким образом шкив можно определить по разностенности обода шкива и по эксцентрическому положению отверстия 3 в ступице.

Рис. 1.2

Вариант 2.

Для этого варианта в качестве черновых технологических баз выбирается внутренняя поверхность 5 обода и внутренний торец 6. Такая схема базирования (смотри рисунок ниже), обеспечит минимальный эксцентриситет наружной поверхности относительно внутренней, а также достаточно точно толщину обода.

Рис. 1.3

Ввод:

В данном случае обработка шкива осуществляется за один установ. В связи с этим все технические требования выполняются, и комплект необработанных поверхностей занимает определенное положение относительно обработанных.

Решить задачу  №2. Определить погрешность базирования на выполняемые размеры Н и В при установке заготовки в призму (рис. 1.6). Диаметр заготовки, D =  мм, длина L = 200±0,1 мм. Угол призмы  = 120°.

Рис. 2.

Решить задачу  №3. Определить погрешность базирования (  ) при фрезеровании паза (рис. 3.).

Рис. 3.

Изучив тему, письменно ответить на вопросы:

Контрольные вопросы:

1. Что может служить базой?

2. Что такое направляющая база?

3. Что такое установочная база?

4. Что такое опорная база?

5. Что такое базирование заготовки?

- Придание заготовке определенного положения в приспособлении

- Закрепление заготовки в приспособлении

- Установка заготовки в приспособлении

- Создание неподвижности в приспособлении

6. Для создания неподвижности твердого тела в пространстве необходимы:

- Одна база

- Две базы

- Три базы

- Установочная база

7. Заполнить: Таблицу 2.1 – Схемы базирования и классификация баз

Схемы базирования и классификация баз

| Заготовка, приспособление | Схема базирования | Классификация баз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По назначению | По лишаемым степеням свободы | По характеру проявления |
| Базирование призматической заготовки по трем плоскостям |  |  |  |  |
| Вал в 3-х кулачковом самоцентрирующем патроне |  |  |  |  |
| Вал в центрах |  |  |  |  |
| Диск в 3-х кулачковом самоцентрирующем патроне |  |  |  |  |
| Втулка на гладкой оправке |  |  |  |  |
| Втулка на разжимной оправке |  |  |  |  |
| Вал в призме |  |  |  |  |

Предварительно изучите теоретический материал из источников, приведенных ниже,  и ответьте на вопросы.

Не забудьте указать свою Фамилию Имя и № группы!

Страница с заданиями для ТМ-24т

http://vemHYPERLINK "http://vemst.ru/tm-24t"sHYPERLINK "http://vemst.ru/tm-24t"t.ru/tm-24t

Список рекомендуемой литературы

1. Ансеров, М. А. Приспособления для металлорежущих станков / М. А. Ан-серов. – М.: Машгиз, 1960. – 650 с.

2. Гельфгат, Ю. Н. Сборник задач и упражнений по технологии машиностро-ения / Ю. Н. Гельфгат. – М.: ВШ, 1975. – 237 с.

3. Горошкин, А. К. Приспособления для металлорежущих станков. Справоч-ник / А. К. Горошкин. – М.: Машиностроение, 1974. – 303 с.

4. Технологическая оснастка (практикум) / Н. П. Косов [и др.]. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2003. – 256 с.

5. Схиртладзе, А. Г. Проектирование оснастки машиностроительных произ-водств: В 2-х ч. / А. Г. Схиртладзе . – М.: Станкин, 1999.

6. Схиртладзе, А. Г. Станочные приспособления / А. Г. Схиртладзе, В. Ю. Но-виков. – Йошкар-Ола, 1998. – 170 с.

7. Справочник технолога-машиностроителя: В 2-х т. / Под ред. А. Г. Косило-вой. – М.: Машиностроение, 1972.

8. Терликова, Т. Ф. Основы конструирования приспособлений / Т . Ф. Терли-кова, А. С. Мельников. – М.: Машиностроение, 1990. – 144 с.

9.Черпаков Б.И. Технологическая Оснастка: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Б.И. Черпаков. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 288с.

10. Колкер Я.Д., Руднев О.Н Базирование и базы в машиностроении