Технологическая оснастка

Преподаватель Миклин А.А.

miklin@vemst.ru

Задание для II курса

Группа  ТМ-24т

Выполнить в срок до 11 июня 2020

Для этого создайте новый документ MS Word, выполните развернутый конспект теоретического материала. Сделайте таблицу в MS Word.

Не забудьте указать свои Фамилию Имя и группу!

Лабораторная работа №1

Тема: Изучение погрешности базирования для различных схем установки.

Задание: Предложите схему базирования заготовки и ее реализацию в приспособлении, обеспечивающую достижение требуемой точности. Обрабатывают два паза А на горизонтально-фрезерном станке.

Рисунок 1. Заготовка коромысла.

Методические указания

Вследствие того, что при изготовлении деталей на различных операциях имеют место погрешности обработки, при установке этих деталей в приспособление на последующих операциях также будут возникать погрешности, называемые погрешностями базирования.

Погрешность базирования()– отклонение фактического положения заготовки, достигнутого при несовмещении измерительной и технологической баз заготовки.

Погрешность базирования определяется расстоянием между двумя крайними положениями базы, измеренном в направлении обрабатываемого размера.

Погрешность базирования при установке на призму.

Рассмотрим схему установки вала диаметром d в призме при фрезеровании паза, размер которого задан от различных конструкторских баз.

Во всех случаях вал устанавливают по вспомогательной базе и, таким образом, погрешность базирования неизбежна и зависит от допуска на диаметр вала d и угла призмы .

Для расчета погрешностей базирования предположим, что на призме установлен вал с наибольшим предельным диаметром d max и наименьшим предельным диаметром d min; тогда величина h1, h2; h3 из геометрических построений будет характеризовать величину погрешности базирования для каждой схемы соответственно.

Числовые значения коэффициентов в зависимости от угла призмы приведены в таблице.

| коэффициент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60° | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 90° | 1,21 | 0,2 | 0,7 |
| 120° | 1,07 | 0,08 | 0,58 |
| 180° | 1 | - | 0,5 |

Иногда для обработки применяют самоцентрирующиеся призмы. Основное преимущество их состоит в том, что при установке в них детали погрешность базирования равна 0.

Однако может возникнуть погрешность вследствие погрешностей изготовления элементов.

Пример: Обработка вала на токарном станке в самоцентрирующемся патроне. (Биение).

Погрешность базирования при установке на плоскость.

Рассмотрим схему базирования обрабатываемой заготовки при фрезеровании с установкой на плоскость.

А)                                            Б)

Первым этапом при расчете погрешности базирования является анализ баз. В случае совпадения конструкторской, технологической и измерительной баз погрешности базирования не возникает. При несовпадении баз производят расчет погрешности базирования.

А) Пов. 1 – технологическая, конструкторская и измерительная базы. В этом случае погрешность базирования равна нулю.

Б) Пов. 1 – технологическая база.

Пов. 2 – конструкторская и измерительная базы.

Базы не совпали, рассчитываем погрешность базирования.

Настройка фрезы на размер производится от поверхности 1. Размер конструкторской базы будет колебаться в пределах допуска на размер 50 - 0,14 мм, полученный при обработке на предыдущей операции.

Следовательно, погрешность базирования будет соответствовать величине допуска на размер.

Допуск выполняемого размера 20мм равен 0,20 мм.

0,20 мм < 0,28 мм.

Следовательно, размер 20мм с допуском 0,1 мм выполнить невозможно.

Для выполнения размера предлагаются следующие мероприятия;

1. Получение разрешения конструктора на увеличение допуска на размер 20 мм

2. Изменение схемы базирования. В качестве технологической базы выбрать пов. 3.

3. Уменьшить допуск на размер 50.

Погрешность базирования при установке на оправку.

При установке обрабатываемых заготовок на оправку или палец с зазором возникают погрешности базирования вследствие зазора.

При установке обрабатываемых заготовок на оправку или палец с натягом погрешность базирования в радиальном направлении отсутствует.

На рисунке приведена схема установки на жесткую оправку заготовки для обработки наружных поверхностей. Конструкторской базой является ось отверстия заготовки, а установочной – ось оправки.

Конструкторская база (ось отверстия) при наличии зазора может смещаться относительно установочной базы (оси оправки) на величину эксцентриситета, ровную половине зазора.

В результате несовпадения конструкторской и установочной баз возникает биение наружной поверхности относительно внутренней, являющейся погрешностью базирования, величина которой равна удвоенной величине эксцентриситета.

Тогда

биение по диаметрам ступеней заготовки;

Smax – max зазор.

Погрешности базирования при получении линейных размеров a и b будут составлять

баз = Smax = Dотвmax – dопрmin

Порядок выполнения работы:

1. Анализ баз.

2. Вычертить конструкцию приспособления в которой реализована схема базирования.

3. Описать работу приспособления.

Содержание отчета:

1. Наименование работы.

2. Цель работы.

3. Оборудование и материалы, используемые в работе.

4. Решение задачи.

5. Выводы.

Задача №1. Определить погрешность базирования (  ) при установке заготовки в призму для размеров 8, 22 и 7 мм (рис. 1.)

Рис. 1.

Задача № 2. Определить погрешность базирования для размера 45 мм, выдерживаемого при фрезеровании лыски в партии заготовок, устанавливаемых отверстием и плоскостью на жесткий палец по посадке H7/g7 (рис. 2.).

Рис. 2.

Задача № 3. Определить погрешность базирования для размера 50±0,2 мм (  ), выдерживаемого при фрезеровании паза шириной 15 мм, если установка заготовки на фрезерной операции осуществлена по цилиндрическому (Ø8H7/g6) и срезанному (Ø15H7/g6) пальцам и плоскости (рис. 3.).

Ø8g6 = Ø 8  ; Ø8H7 = Ø 8  ; Ø15H7 = Ø 15  ; Ø15g6 = Ø 15  .

Рис. 3.

Контрольные вопросы

- Что вы знаете о погрешности установки заготовок в технологической оснастке?

- Что называется погрешностью базирования и когда она возникает?

- Как уменьшить погрешность базирования?

- От чего зависит погрешность базирования при установке на призму?

В соответствии с вариантом необходимо:

- Сделать эскиз.

- На эскизе обязательно указать ноль детали.

- Составить программу токарной обработки детали .

- Сдать работу в срок до 02.06.2020г.

Выполненную работу отправьте по email miklin@vemst.ru  в виде файла MS WORD или фото (скан) страниц в тетради с выполненным заданием.

Предварительно изучите теоретический материал из источников, приведенных ниже,  и ответьте на вопросы.

Не забудьте указать свои Фамилию Имя и группу!

Страница с заданиями для ТМ-24т

http://vemst.ru/tm-24t