ПМ.04 Изготовление изделий на токарно-револьверных станках

Преподаватель Ольхов Н.Ю.

olkhov@vemst

Тестовое задание №5 для гр.Т-13.

Выполнить до 23.06.2020г.

Выполненную работу отправить по email olkhov@vemst в виде MS WORD

Указать Фамилию, Имя и группу, № задания.

Пример:

Иванов Петр гр.Т-13, задание №5

Вопр.   Отв.

1    --    3

2    --    2

3    --    1

4    --    2

5    --    3

6    --    1

7    --    2

и т.д.

Вопрос№1:

Гитара сменных колес предназначена:

Варианты ответа:

- для изменения числа оборотов шпинделя;

- для передачи вращения ходовому винту;

- для настройки станка на требуемую подачу;

Вопрос№2:

Что является, основным легирующим элементом быстрорежущей стали:

Варианты ответа:

- хром;

- кобальт;

- вольфрам;

Вопрос№3:

Какова смертельная сила тока:

Варианты ответа:

- 0,1 А;

- 0,5 А;

- 1 А;

Вопрос№4:

Какую поверхность используют в качестве установочной базы при изготовлении сложных дисков:

Варианты ответа:

- внутреннюю поверхность;

- наружную поверхность;

- наружную поверхность, а также уступы и выемки;

Вопрос№5:

Что понимается под основными размерами станка:

Варианты ответа:

- диаметр обрабатываемой детали;

- габаритные размеры станка;

- высота центров и расстояние между центрами;

Вопрос№6:

Какие различают типы стружек:

Варианты ответа:

- надлома, скалывания, сливная;

- надлома, скалывания, деформации;

- скалывания, надлома, среза;

Вопрос№7:

Чему соответствует подача при нарезании резьбы:

Варианты ответа:

- шагу нарезаемой резьбы;

- диаметру под нарезание резьбы;

- длине резьбы;

Вопрос№8:

Сколько углерода содержится в стали У12?

Варианты ответа:

- 0,12%;

- 12%;

- 1,2%;

Вопрос№9:

Цементация – это:

Варианты ответа:

- процесс насыщениястали цинком;

- процесс насыщения стали углеродом;

- процесс насыщения стали углеродом и азотом;

Вопрос№10:

40. Люнеты применяют при обработке валов, длина которых превышает:

Варианты ответа:

- 12-15 диаметров;

- 20- 25 диаметров;

- 2 – 3 диаметра;

Вопрос№11:

Стойкость резца – это:

Варианты ответа:

- время непосредственной работы резца от заточки до переточки;

- время работы резца до полной поломки

- время работы резца при обработке одной детали;

Вопрос№12:

Укажите среди перечисленных величин припусков припуски, оставляемые под зенкерование отверстий:

Варианты ответа:

- 0,1 мм на сторону;

- от 0,5 мм до 3мм на диаметр;

- от 0,5 мм до 3 мм на сторону;

Вопрос№13:

Где можно получить сталь?

Варианты ответа:

- в доменных печах;

- в печах вагранках;

- в электросталеплавильных и мартеновских печах;

Вопрос№14:

Что является основным легирующим элементом быстрорежущей?

Варианты ответа:

- хром;

- кобальт;

- вольфрам;

Вопрос№15:

Скорость резания увеличивается если:

Варианты ответа:

- увеличить подачу;

- увеличить частоту вращения шпинделя;

- увеличить глубину резания;

- уменьшить подачу и увеличить глубину резания

Вопрос№16:

Определить скорость резания при обтачивании деталидиаметром D=60мм и число оборотов шпинделя n=500об/мин

Варианты ответа:

- 94,2 м/мин;

- 83,6 м/мин;

- 125,7 м/мин;

Вопрос№17:

В единичном производстве при обработке фасонных поверхностей применяют:

Варианты ответа:

- обработку при помощи конусной линейки;

- обработку проходными резцами при одновременном использовании продольной и поперечной подачи;

- обработку при помощи копира;

Вопрос№18:

Укажите, чем ограничен наибольший возможный диаметр обрабатываемой заготовки:

Варианты ответа:

- диаметром отверстия шпинделя;

- .расстоянием от линии центров до станины;

- расстоянием раздвижения кулачков патрона от центров;

Вопрос№19:

Благодаря какому виду обработки достигается упрочнение поверхностного слоя детали

Варианты ответа:

- шлифовка;

- обкатка, раскатка, выглаживание;

- наклепывание;

Вопрос№20:

Сколько составляет припуск под развертывание:

Варианты ответа:

- 0,5 – 1мм на строну;

- 0,08 – 0,2 мм на сторону;

- 0,5 – 0,8 мм на сторону;

Литература

Зинченко Н.В Справочник Токаря.: М: Высшая школа, 2010г.

А.А.Черепахин «Технология обработки материалов» Москва «Академия»,2009г.

А.Г.Схирладзе, В.Ю.Новиков Станочник широкого профиля:Москва, Высшая

школа, 2010г.

Т.А.Багдасарова Москва, Академия,2010г.

Л.И.Вереина: Токарь высокой квалификации, Москва, Академия, 2010г.

В.А.Захаров, А.С. Чистоклетов Токарь, Москва, Машиностроение, 2009г.

Л.И.Вереина Справочник токаря, Москва, Академия, 2010г.